| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 713 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Plzeň hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  | # Cheb |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Plzeň hl.n. - kolej č. 92 ( Budějovická spojka) |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Plzeň hl.n. –Plzeň Jižní předm. kol.č.1, 2 a 3 |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Plzeň Jižní předm. – km 352,333 km 352,333 – Svojšín (km 391,200) Svojšín (km 391,200) - Cheb |  | D3 D4 D3 | / / / |  | / / / | / / / |  | km 352,333 je začátkem 3.koridoru na trati Plzeň - Cheb |  |  | X X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Plzeň Jižní předm. – Cheb | Provoz řízen z DOZ dle předpisu D 46 | ## Předpis D 46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plzeň hl.n. – Plzeň Jižní předm. a opačně | U Sv vlaků je dovoleno sunutí ( dle záhlaví SJŘ ) | Sunutí vlaků |  |
| ŽST Vranov u Střibra, Milíkov, Ošelín, Brod nad Tichou, Valy u Mar. Lázní, Salajna | Musí být vybaveny 2 x uzamykatelné přenosné výměn.zámky + 2 x uzamykatelné kovové podložky . Jejich uložení je : zámky podložky Vranov u Stř. = staniční budova – skladiště Milíkov = „ „ Ošelín = „ „ Brod n.Tichou = dopravní kancelář doprav.kancelář Valy u Mar.L. = „ „ Salajna = kotelna kotelna | – jejich umístění |  |
| ŽST Cheb | Nástup a odstup hnacích vozidel na vlak a od vlaku je povolen jako pravidelný posun bez posunové čety. |  | X |
| Opatření pro elektrický provoz | Opatření při poklesu napětí v TV : Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350,372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření při poklesu napětí v TV pod 21 kV : |  |