| TTP | Trať |  | : 548 B |
| --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |
| Začátek trati: Liberec |  | Konec trati: Tanvald |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liberec |  |  |  |  |  |
| kol.č. 1 | P |  |  | návěstidlo Se 16 |  |
| kol.č. 4 | L |  |  | návěstidlo Sc 4 |  |
| kol.č. 6 | P |  |  | návěstidlo Sc 8 |  |
| kol.č. 6 | P |  |  | návěstidlo Sc 6 |  |
| kol.č. 6 | L |  |  | návěstidlo Lc 4 |  |
| kol.č. 8 | L |  |  | návěstidlo Sc 8 |  |
| kol.č. 8 | P |  |  | návěstidlo Sc 10 |  |
| kol.č. 10 | L |  |  | návěstidlo Sc 10 |  |
| kol.č. 10 | P |  |  | návěstidlo Sc 12 |  |
| kol.č. 12 | L |  |  | návěstidlo Sc 12 |  |
| kol.č. 12 | L |  |  | návěstidlo Lc 10 |  |
| kol.č. 14 | L |  |  | návěstidlo Sc 14 |  |
| kol.č. 14 | L |  |  | rozhlas |  |
| kol.č. 16 | L |  |  | návěstidlo Sc 16 |  |
| kol.č. 16 | P |  |  | návěstidlo Lc 16 |  |
| kol.č. 18 | L |  |  | návěstidlo Sc 18 |  |
| kol.č. 18 | P |  |  | rozhlas |  |
| kol.č 20 | P |  |  | návěstidlo Se 13 |  |
| kol.č. 24 | P |  |  | rampa |  |
| kol.č. 26 | L |  |  | zábradlí na schodišti rampy |  |
| kol.č. 26a | P |  |  | rampa |  |
| kol.č .30a | P |  |  | rampa |  |
| kol.č. 101 | LP |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 101 | P |  |  | návěstidlo Sc 102 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | návěstidlo Sc 104 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | návěstidlo Lc 102 |  |
| kol.č. 102 | P |  |  | stojan Mss III |  |
| kol.č. 104 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 105 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 107 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 108 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 110 | L |  |  | stojan Mss II |  |
| kol.č. 110 | P |  |  | návěstidlo Sc 112 |  |
| kol.č. 111 | P |  |  | návěstidlo OpřL 111 |  |
| kol.č. 111 | P |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 112 | P |  |  | návěstidlo Lc112 |  |
| kol.č. 113 | L |  |  | návěstidlo Se 29 |  |
| kol.č. 113 | P |  |  | návěstidlo Sc 111 |  |
| kol.č. 114 | L |  |  | střecha nástupiště |  |
| kol.č. 115 | P |  |  | návěstidlo Se 29 |  |
| kol.č. 116 | L |  |  | návěstidlo Sc 116 |  |
| kol.č. 116 | P |  |  | návěstidlo L 116 |  |
| kol.č. 116 | P |  |  | návěstidlo Se 33 |  |
| kol.č. 118 | P |  |  | návěstidlo L118 |  |
| kol.č. 118 | L |  |  | návěstidlo L 116 |  |
| kol.č. 118 | L |  |  | návěstidlo Se 33 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | návěstidlo Se 22 |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo Se 24 |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo Sc120 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | návěstidlo L120 |  |
| kol.č. 120 | P |  |  | sloupek rozhlasu |  |
| kol.č. 120 | L |  |  | návěstidlo L 118 |  |
| kol.č. 401 | L |  |  | návěstidlo S 401 |  |
| kol.č. 403 | L |  |  | návěstidlo S 403 |  |
| kol.č. 403 | L |  |  | návěstidlo Se 4 |  |
| kol.č. 404 | P |  |  | návěstidlo Lc 404 |  |
| kol.č. 405 | L |  |  | návěstidlo S 405 |  |
| kol.č. 405 | P |  |  | návěstidlo Lc 405 |  |
| kol.č. 406 | L |  |  | návěstidlo S 406 |  |
| kol.č. 407 | P |  |  | návěstidlo S 405 |  |
| kol.č. 410 | L |  |  | návěstidlo Se 6 |  |
| kol.č. 410 | L |  |  | sloupek |  |
| kol.č. 601 | L-P |  |  | konstrukce vykládacího zařízení |  |
| kol.č. 605a | L |  |  | rampa |  |
| Vesec u Liberce |  |  |  |  |  |
| kolej č.3 | L |  |  | rampa | / |
| Vesec u Liberce - - Jablonec nad Nisou d. n. |  |  |  |  | /X |
| km 6,360 | L |  |  | stožár tel. vedení |  |
| km 8,542 - 8,573 | P |  |  | skalní výčnělek |  |
| km 10.141 - 10.204 | L-P |  |  | tunel |  |
| km 10,213 - 10,223 | L |  |  | skalní výčnělek |  |
| Jablonec nad Nisou dolní nádraží |  |  |  |  |  |
| kolej č. 1 | L |  |  | pomocné stavědlo |  |
| kolej č. 1 | L |  |  | trafo |  |
| kolej č. 3 | P |  |  | opěrná zeď |  |
| kolej č. 5 | P |  |  | opěrná zeď |  |
| kolej č. 5 | L |  |  | vykládací zařízení SNV |  |
| Jablonec n.Nisou d.n. - - Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |
| km 11,147-11,157 | P |  |  | skalní výčnělek |  |
| km 11,680-11,685 | L |  |  | zábradlí |  |
| Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |
| kol.č.1 | L |  |  | stožár osvětlení č.26 |  |
| kol.č.2 | P |  |  | návěstidlo L 2 |  |
| kol.č.2 | L |  |  | návěstidlo L 1 |  |
| kol.č.3 | L |  |  | rampa |  |
| kol.č.3 | P |  |  | stožár osvětlení č.26 |  |
| kol.č.4 | L |  |  | vodní jeřáb |  |
| kol.č.4 | P |  |  | hydrant |  |
| kol.č. 4 | P |  |  | návěstidlo L4 |  |
| kol.č. 6 | L |  |  | návěstidlo L4 |  |
| Jablonec n.N. - Nová Ves n. N. |  |  |  |  |  |
| km 13,198-13,208 | L |  |  | skalní výčnělek |  |
| km 14,185 | P |  |  | mechanické návěstidlo |  |
| Nová Ves nad Nisou |  |  |  |  |  |
| kolej č. 3 | L |  |  | plot |  |
| kolej č. 3 | L |  |  | rampa |  |
| Nová Ves n.N. - Smržovka |  |  |  |  | X |
| km 17,836 - 17,918 | L-P |  |  | tunel | / |
| km 19,839 - 20,239 | L-P |  |  | tunel, skála | / |
| Smržovka |  |  |  |  |  |
| kol.č.1 | P |  |  | stožár osvětlení č.3 |  |
| kol.č.2 | P |  |  | rampa 2x |  |
| Smržovka – Tanvald |  |  |  |  | X |
| km 23,600 | P |  |  | návěstní upozorňovadlo | / |
| km 25,654 - 25,725 | L-P |  |  | tunel | / |
| km 25,850 | P |  |  | vzdálenostní upozorňovadlo |  |
| km 25,967 - 26,015 | L-P |  |  | tunel |  |
| Tanvald |  |  |  |  |  |
| kol.č.1 | L |  |  | stožár osvětlení č.19 |  |
| kol.č.3 | L |  |  | stožár osvětlení č.9 |  |
| kol.č.3 | P |  |  | stožár osvětlení č.19 |  |
| kol.č.5 | L |  |  | stožár osvětlení č.12 |  |
| kol.č.6 | P |  |  | rampa |  |
| kol.č.7 | P |  |  | stožár osvětlení č. 12,20 |  |
| kol.č.9 | L |  |  | rampa |  |