| Trať: | Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem |  |  |  |  |  |  | TTP: | 312 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hanušovice - km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Staré Město pod Sněžníkem - km 11,443 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem |  | C2 | / |  | - | - | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 729; 759. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady : 721; 730; 731; 740; 749, 750; 751; 752; 753; 754 s omezením rychlosti přes mosty v km 4,256 a 5,466 na 10 km/h, a přes mosty v km 8,916 a 9,659 na 20 km/h. |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Neobsazeno |  |  |