| TTP |  | Trať |  |  |  |  |  | 712A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Plzeň hl.n |  |  | Konec trati: |  |  | ### Furth im Walde DB st.hr. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Plzeň hl.n. - Plzeň jižní předm kol.č.1,2 a 3. |  | D3 | / |  | / | / |  |  | X |
| Plzeň jižní předm. - Furth im Walde |  | C 3 | / |  | / | / |  | Nejsou přechodná HV řady: 759, 771 V celém úseku jsou povoleny HV dvojmo řady: 810 – 854 714, 730, 731, 740, 742, 749 - 754, |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Chotěšov | Dálkově ovládaná výhybna výpravčím ŽST Stod, Výhybna není určena pro výstup a nástup cestujících |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Holýšov | Vlaky zastavující na 3. koleji od Plzně očekávají zastavení na místě označeném návěstí “Místo zastavení“ (umístěno mezi 3. a 5. kolejí). | Návěst Místo zastavení |  |
| Milavče | Při výpravě vlaků osobní dopravy ze zastávky platí ustanovení předpisu ČD D 2 čl. 504 i když je zastávka v obvodu dálkově řízené dopravny Radonice | výprava vlaků osobní dopravy |  |
| Radonice | Dálkově řízená výhybna ovládaná výpravčím ŽST Domažlice Výhybna není určena pro výstup a nástup cestujících |  |  |
| Domažlice město z, | Obvod žst Domažlice .Při výpravě vlaků os.přepravy ze zastávky platí ustanovení předpisu ČD D2 čl.504 i když je zastávka v obvodu ŽST | Výprava vlaků | X X X |
| Česká Kubice – Furth im Walde | ŽST Furth im Walde ( DB) je společná pohraniční přechodová stanice. V úseku Česká Kubice – Furth im Walde platí na úseku trati Česká Kubice – státní hranice předpisy ČD , na úseku státní hranice – Furth im Walde a v ŽST Furth im Walde platí předpisy DB a Dodatková ujednání, která jsou vydána samostatně. | pohraniční přechod. stanice. předpisy ČD, předpisy DB a Dodatková ujednání |  |