| TTP | Trať 706A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění návěstí pro elektrický provoz |  |  |  |  |
| Začátek trati: Summerau ÖBB |  | Konec trati: Č.Budějovice |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Summerau |  |  |  |
| VP | 61,030 |  | - |  |
| - | 61,050 |  | ZP |  |
| - | 61,050 |  | ZJ15 |  |
| státní hranice | 61,097 |  | státní hranice |  |
| NP | 61,097 (střed NP) |  | NP |  |
| ZJ25 | 61,139 |  | - |  |
| ZP | 61,139 |  | - |  |
| - | 61,162 |  | VP |  |
|  | # H.Dvořiště |  |  |  |
| ZSVTD | H.Dvořiště k.č.1b,2b – 62,950 |  | KSVTD | X |
| KSVTD | H.Dvořiště k.č.1b,2b – 63,090 |  | ZSVTD | X |
| ZSVTD | Rybník - hornodvořišťské záhlaví - 69,030 |  | KSVTD | X |
| KSVTD | Rybník - hornodvořišťské zhlaví k.č. 5a, 3, 1, 2a - 69,270 |  | ZSVTD | X |
|  | # Rybník |  |  |  |
| SS | 70,600 |  | ZS |  |
| NP | 70,650 (střed NP) |  | NP |  |
| ZS | 70,700 |  | SS |  |
|  | Omlenice |  |  |  |
|  | # Kaplice |  |  |  |
| ZSVTD | 90,150 |  | KSVTD |  |
| KSVTD | 90,530 |  | ZSVTD |  |
|  | # Velešín |  |  |  |
| NS | Velešín - holkovské záhlaví – 94,204 |  | NS | X |
| SS | 94,840 |  | ZS |  |
| NP | 94,900 (střed NP) |  | NP |  |
| ZS | 94,960 |  | SS |  |
|  | # Holkov |  |  |  |
|  | # Včelná |  |  |  |
| SS | 115,430 |  | ZS |  |
| NP | 115,510 (střed NP) |  | NP |  |
| ZS | 115,580 |  | SS |  |
|  | # Č.Budějovice – k.č.501a |  |  | X |
| SP | # 116,063 |  | SP |  |
|  | # Č.Budějovice – k.č.103a |  |  | X |
| ZSVTD | TP č.613 |  | KSVTD | / |
| KSVTD | TP č.115 |  | ZSVTD | / X |
|  |  | # Č.Budějovice SOKV – k.č.318,113 |  | X |
| VP |  | TP č.332 | ZP | X |
| ZSVTD |  | TP č.334A | KSVTD | X |
| NP |  | TP č.337A | NP | X |
| SP |  | TP č.340A | SP | X |
| ZP |  | TP č.340A | VP | X |
| KSVTD |  | TP č.351A | ZSVTD | X |
|  |  | # Č.Budějovice SOKV – k.č.310a |  | X |
| VP |  | TP č.390A | ZP | X |
| NP |  | TP č.391, 392 | NP | X |
| ZP |  | TP č.393 | VP |  |
|  | # Č.Budějovice - k.č.111až 126 |  |  | X |
| ZSVTD | 212,920 |  | KSVTD |  |
| KSVTD | 213,120 |  | ZSVTD |  |