| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 502 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Nymburk hl .n. |  |  | Konec trati:Poříčany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Nymburk hl.n. - Poříčany |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Nymburk hl.n. | Jestliže strojvedoucí není předem zpraven o zamýšleném posunu bez posunové čety, smí uvést hnací vozidlo do pohybu v obvodu Stav.č.2 na návěst ”Posun dovolen” od příslušného návěstidla až do úrovně Stavědla 2, kde bude zpraven signalistou o dalším posunu. | Obvod Stav.2 = zhlaví mezi osobním a předjízdným nádražím. | X |
| Nymburk seř.n. | Jestliže strojvedoucí není předem zpraven o zamýšleném posunu bez posunové čety, smí uvést hnací vozidlo do pohybu v obvodu Stav.č.6 na návěst ”Posun dovolen” od příslušného návěstidla až do úrovně Stavědla č.6, kde bude zpraven signalistou o dalším posunu. | Obvod Stav.6 = zhlaví mezi vjezdovým nádražím a spádovištěm. |  |
| Nymburk seř.n. | Výchozí vlaky z kolejí č.30-34 se přestavují na odjezdovou kolej č. 110 jako posun bez posunové čety. Pokyn k zahájení posunu dá nádražní strojvedoucímu návěstí ”Souhlas k posunu”. Posunová cesta na odjezdové koleji č. 110 končí u návěstidla L 110. |  |  |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení, dělení a snažšího vymezování místa poruch na trakčním vedení (TV) je provedeno rozepnutí úsekových odpojovaců propojujících TV 1. a 2. koleje. Tím jsou od sebe elektricky tyto koleje odděleny a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Je proto bezpodmínečně nutné, aby strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel stahovali sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2. kolejí nebo při jízdách z nebo do nesprávné skupiny kolejí. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození elektrického hnacího vozidla, trakčního vedení a dochází i k ohrožení pracovníků údržby trakčního vedení. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické i mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. Je-li za spojkou (úsekovým děličem) napěťově vyloučena kolej nebo skupina kolejí, je u poslední výhybky před tímto děličem umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí ”Kolej bez trakčního vedení”. V tomto případě je bezpodmínečně nutné, aby strojvedoucí projížděl tento úsek se staženým sběračem až po návěstidlo s návěstí ”Zdvihněte sběrač”. |  |  |