| ## TTP |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 547 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Frýdlant v Č. |  |  | Konec trati: |  |  |  | Jindřichovice p.S. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Frýdlant v Č. - Jindřichovice p.S. |  | B2 | / |  |  | V úseku Frýdlant - Řasnice jsou hnací vozidla řady 749 a 754 přechodná pouze jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Frýdlant v Čechách | Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Frýdlant v Č. zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Pravidelný posun bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se v ŽST Frýdlant v Čechách uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z/do strojové stanice – hranice depa (koleje A a B) na vlaky/od vlaků; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; - pravidelné objíždění hnacích vozidel na vlaky / od vlaků uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na raspenavském zhlaví u St. I: V obvodu St. I: souhlas k posunu je při posunu do/z traťové koleje směr Raspenava dáván ze St. I a mění se směr za výhybkou 1. Směr posunu se mění na višňovském (novoměstském) zhlaví u St. II: ## V obvodu St. II: souhlas k posunu je při posunu z/do strojové stanice (koleje A a B) a na traťové koleje směr Višňová, resp. Nové Město pod Smrkem dáván ze St. II a mění se směr za výhybkou 19, resp. 18XA, popř. 20 (souhlas k posunu z višňovského a novoměstského záhlaví je dáván nepřenosnými návěstidly platnými pro posun). |  | X X |