| TTP 318 |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  | ## 318A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Rohatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Veselí nad Moravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rohatec – Sudoměřice 400 m Sudoměřice – Veselí nad Moravou 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 44 n, 40 n (Mv) |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 m / 56 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 14,0 | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 | ‰ |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  |  | Nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS T-CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Rohatec (DO) |   | 0,000= 111,272 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-VL |  | 1,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Rohatec kolonie |  | 1,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřVL |  | 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS (-/64) |  | 2,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřRL |  | 4,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-RL |  | 4,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudoměřice n/Mor. |   | 5,400= 14,460 |  | 3AH 2 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S |  | 13,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 13,279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 11,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Petrov u Strážnice |  | 11,871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 9,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 8,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 8,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strážnice |  | 7,857 |  | 2 3AH |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S |  | 7,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 6,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 4,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 3,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Vnorovy |  | 3,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| T PZS |  | 3,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 3,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 2,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Veselí n/M.- Zarazice |  | 2,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 2,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřKS |  | 1,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-KS |  | 0,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! Veselí nad Moravou |  | 0,000= 67,367 |  | 3AH |  |  |  |  |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |