| Trať: | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic |  |  |  |  |  |  | TTP: | 317 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Luhačovice - km 9,783 |  |  |  | Konec trati: Újezdec u Luhačovic - km -0,018 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Luhačovice - Újezdec u Luhačovic |  | C3 | / |  | - | - | Nejsou přechodná hnací vozidla: 759. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Luhačovice | Pravidelný posun bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňuje v ŽST Luhačovice objíždění hnacích vozidel od vlaku a na vlak. V případech, kdy při vjezdu vlaku do ŽST Luhačovice na první dopravní kolej návěstidlo Sc1 dovoluje posun návěstí „Posun dovolen“, pokračuje vlak bez zastavení jako posun bez posunové čety za úroveň návěstidla Sc1 tak, aby čelem prvního vozu zastavil co nejblíže před úrovní návěstidla Sc1 Zajištění bezpečnosti cestujících vlaků osobní dopravy Při vjezdu vlaku do ŽST Luhačovice v době, kdy v prostoru pro nástup a výstup cestujících stojí vlak osobní dopravy připravený k odjezdu, strojvedoucí přizpůsobí rychlost jízdy vlaku vjíždějícího na sousední kolej tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti cestujících v prostoru nástupišť. Strojvedoucí vlaku osobní dopravy, připraveného k odjezdu, který má centrálně uzavírané dveře, zajistí jejich uzavření před dobou pravidelného příjezdu vlaku na sousední kolej. Strojvedoucí vlaku osobní dopravy, připraveného k odjezdu, který není vybaven centrálně uzavíranými dveřmi, upozorní obsluhu vlastního vlaku na příjezd vlaku na sousední kolej. |  | X |