| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  | 325B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Studenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Křižanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studenec – V. Meziříčí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Meziříčí – Křižanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  | Studenec – V. Meziříčí 16 n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V. Meziříčí – Křižanov 100, 92 (Mv) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  | Studenec – V. Meziříčí 116 m/23 n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V. Meziříčí – Křižanov 645 m/ 129n |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  |  | 17 | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | ‰ | X |  |
| Provoz: Obousměrný |  |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 ( D3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Není |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Studenec |   | 0,000= 35,804 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T VJ-MS |  | 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřMS |  | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Pozďatín |  | 3,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Kojatín |  | 4,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 7,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 nz Budišov u Třebíče |  | 7,939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 8,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 13,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 z Rudíkov |  | 13,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 14,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Vlčatín |  | 14,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Oslavička |  | 16,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 17,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Oslavice |  | 19,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 20,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n Oslavice |  | 20,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  | 22,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Velké Meziříčí |  | 22,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T |  | 23,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 23,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PSt 1 |  | 23,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 23,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 23,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velké Meziříčí SD(D) |  | 24,028 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PSt 2 |  | 24,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S |  | 24,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PřS |  | 25,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 25,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 26,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 27,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 28,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 28,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Martinice u Vel.Mez. |  | 29,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T |  | 29,532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 31,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřML |  | 32,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-ML |  | 33,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Křižanov |  | 33,855= 61,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |