| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Krnov - státní hranice PR |  | C3 | / |  | - | - |  |  |  |  |
| státní hranice PR - Hanušovice |  | C3 | / |  | / | - | Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 709; 729; 759. Ze skupiny přechodnosti 3 jsou v úseku st. hranice PR -- Mikulovice přechodná polská hnací vozidla řady M62 (odpovídá 781) a BR232 jednoduše. Ze skupiny přechodnosti 3 jsou v úseku Jindřichov na Moravě - Hanušovice přechodná hnací vozidla řady 770; 771 jednoduše. |  |  |  |
| Hanušovice - Olomouc hl. n. |  | C3 | / |  | / | / | Hnací vozidla řady: 709; 729; 759; 770; 771 a dopravovaná hnací vozidla řady 121 až 182; 230 až 263; 340 až 371; 451 až 471 jsou přechodná při nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/hod. Toto omezení neplatí v úseku Bludov-Šumperk. |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Krnov | Při jízdách HV a motorových vozů do a ze strojové stanice PJ DKV, odstupech a nástupech na vlak a objíždění souprav osobních vlaků, je posun prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 |  |
| Glucholazy PKP | V privilegované průvozní dopravě přes Glucholazy PKP je obsluha vlaku povinna sledovat frekvenci osob přepravovaných po PKP a odevzdat písemnou hlášenku o frekvenci cestujících u sudých vlaků v Jindřichově ve Slezsku a u lichých vlaků v Mikulovicích. Pro sledování výkonů vypisuje obsluha vlaku navíc „Zprávu o vlaku“, kterou odevzdá výpravčímu u sudých vlaků v Jindřichově ve Slezsku a u lichých vlaků v Mikulovicích. |  |  |
| Šumperk | Při jízdách HV z a do DKV PJ Šumperk a na vlečku PARS nova, a.s. je posun prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 |  |