| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  | 542 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Mladá Boleslav hl.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Stará Paka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladá Boleslav hl.n. |  |  | - |  | Stará Paka |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | m |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladá Boleslav hl.n. |  |  |  |  |  | - |  | Hrdoňovice km 50,356 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |
| Hrdoňovice km 50,356 |  |  |  |  |  | - |  | Cidlina km 56,706 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |
| Cidlina km 56,706 |  |  |  |  |  | - |  | Lomnice nad Popelkou 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |
| Lomnice nad Popelkou |  |  |  |  |  | - |  | Stará Paka 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | hl.n. 13,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13,869 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,145 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | přech |  |  |  |  |
| přev | 30 |  |  |  |  |  | 14,402 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | krátky KO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,506 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | přejezd |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 14,814 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | přev |  |  |  |  |
| přejezd | 30 |  |  |  |  |  | 15,680 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 16,030 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | přejezd |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 16,817 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | město |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zv | 40 |  |  |  |  |  | 22,140 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kolomuty nz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 22,400 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | z v, přej |  |  |  |  |
| přej | 40 |  |  |  |  |  | 23,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,625 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Březno u Mladé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Boleslavi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 24,660 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přej |  |  |  |  |
| přej | 40 |  |  |  |  |  | 26,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,885 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 27,110 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přej |  |  |  |  |
| přej | 40 |  |  |  |  |  | 30,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30,640 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 30,930 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32,269 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32,499 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přej |  |  |  |  |
| v bez z, přech | 40 |  |  |  |  |  | 33,700 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dolní Bousov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 34,890 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přech, v bez z |  |  |  |  |
| z v | 40 |  |  |  |  |  | 38,748 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sobotka 38,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,040 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | z v |  |  |  |  |
| přech, přev | 30 |  |  |  |  |  | 39,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přev | 50 |  |  |  |  |  | 39,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,360 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | přev,přech,přej |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 39,832 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | přev |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42,530 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | X |  |
| přev | 50 |  |  |  |  |  | 42,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| přev | 55 |  |  |  |  |  | 42,935 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | přev, přej |  |  | X |  |
| z v | 40 |  |  |  |  |  | 46,860 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | přev |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mladějov v Č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přev | 50 |  |  |  |  |  | 47,180 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | z v |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 48,192 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | přev |  |  |  |  |
| přej | 30 |  |  |  |  |  | 49,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49,370 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 49,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49,548 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | přej |  |  |  |  |
| přej | 40 |  |  |  |  |  | 50,150 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| přech | 35 |  |  |  |  |  | 50,433 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přej |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 50,570 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | přech |  |  |  |  |
| přej | 30 |  |  |  |  |  | 51,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 52,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přech | 35 |  |  |  |  |  | 52,952 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| přev | 40 |  |  |  |  |  | 53,267 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | přech |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Libuń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 53,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 53,820 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přev |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 53,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,650 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  | 56,812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přech | 40 |  |  |  |  |  | 59,714 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  | 60,730 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přech |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64,100 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| přech | 40 |  |  |  |  |  | 64,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lomnice n. Pop. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 64,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64,690 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | přej |  |  |  |  |
| přech | 40 |  |  |  |  |  | 69,360 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 69,633 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | přej |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 71,490 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | přech |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 73,128 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| , v bez z | 30 |  |  |  |  |  | 73,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stará Paka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 73,779 |  |  |  |  | ”0” |  | (30) |  |  |  |  |  |  |