| Trať: | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 304 G | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Rožnov pod Radhoštěm - km 13,249 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 0,000 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rožnova pod Radhoštěm do Stříteže nad Bečvou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 18 | - 11 | - 7 |  |  |  |
| - 100 |  | - 35 | - 22 | - 14 |  |  |  |
| - 150 |  | - 53 | - 33 | - 21 |  |  |  |
| - 200 |  | - 70 | - 44 | - 28 |  |  |  |
| - 250 |  | - 88 | - 55 | - 35 |  |  |  |
| - 300 |  | - 105 | - 66 | - 42 |  |  |  |
| - 350 |  | - 123 | - 77 | - 49 |  |  |  |
| - 400 |  | - 140 | - 88 | - 56 |  |  |  |
| - 450 |  | - 158 | - 99 | - 63 |  |  |  |
| - 500 |  | - 175 | - 110 | - 70 |  |  |  |
| - 550 |  | - 193 | - 121 | - 77 |  |  |  |
| - 600 |  | - 210 | - 132 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 12 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VII |  |  |  |

| Trať: | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 304 G | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Rožnov pod Radhoštěm - km 13,249 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 0,000 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Stříteže nad Bečvou do Valašského Meziříčí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 18 | - 11 | - 7 |  |  |  |
| - 100 |  | - 35 | - 22 | - 14 |  |  |  |
| - 150 |  | - 53 | - 33 | - 21 |  |  |  |
| - 200 |  | - 70 | - 44 | - 28 |  |  |  |
| - 250 |  | - 88 | - 55 | - 35 |  |  |  |
| - 300 |  | - 105 | - 66 | - 42 |  |  |  |
| - 350 |  | - 123 | - 77 | - 49 |  |  |  |
| - 400 |  | - 140 | - 88 | - 56 |  |  |  |
| - 450 |  | - 158 | - 99 | - 63 |  |  |  |
| - 500 |  | - 175 | - 110 | - 70 |  |  |  |
| - 550 |  | - 193 | - 121 | - 77 |  |  |  |
| - 600 |  | - 210 | - 132 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 12 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VII |  |  |  |