| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 520 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Praha Smíchov |  |  | Konec trati:Beroun Závodí |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Praha Smíchov - Rudná u Prahy |  | B2 | / |  | / |  | nejsou přechodná hnací vozidla ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,150,162,163,230, 240,242,263,350,362,363, 372,460,470,753,759 |  |  |  |
| Rudná u Prahy - Beroun Závodí |  | C2 | / |  | / |  | d t t o |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Stanice se skupinovými odjezdovými návěstidly |  |
| Stanice | Označení návěstidla | Platí pro koleje |
| Rudná u Prahy | S 3-6 L 1-6 | 1,2,3,4,6 1,2,4,6 |
| Nučice | S 2-9 L 1-9 | 1,2,3,5,7,9 1,3,5,7,9 |
| Vráž u Berouna | S 1-2 | 1,2 |
| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| Praha Smíchov: | Vlaky s přepravou cestujících jedoucí na kolej č.13 jedou kolem návěstidla Sc 13 ukazujícího návěst „Posun dovolen“ bez zastavení, obdrží-li strojvedoucí vlaku návěst „Posun přes námezník“. |  |
| Rudná u Prahy: | V Rudné u Prahy musí nákladní vlak směru Hostivice nebo Loděnice, pokud u něho bylo rozpojeno brzdové potrubí (byť i jen na přechodnou dobu), provést úplnou zkoušku brzdy. |  |
| Nučice: | V Nučicích musí nákladní vlak směru Loděnice, pokud u něho bylo rozpojeno brzdové potrubí (byť i jen na přechodnou dobu), provést úplnou zkoušku brzdy. |  |
| Vráž u Berouna | Ve Vráži u Berouna musí nákladní vlak směru Loděnice i Beroun Závodí, pokud u něho bylo rozpojeno brzdové potrubí (byť i jen na přechodnou dobu), provést úplnou zkoušku brzdy. V úseku Loděnice - Nučice při sunutí z trati zpět směrem do ŽST Loděnice je maximální přípustná rychlost 25 km/h (s ohledem na potřebnou výměru brzdících procent). |  |