| TTP |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Česká Třebová |  |  |  | Konec trati: |  | ## Praha Libeň |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Česká Třebová |  |  | do: Ústí nad Orlicí |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 7 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 14 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 200 | 28 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 300 | 42 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 400 | 56 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 600 | 84 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 800 | 112 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1000 | 140 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1300 | 182 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 1600 | 224 |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 2000 | 280 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | 8 / I |  |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | 0 / V |  |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Ústí nad Orlicí |  |  | do: Choceň |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 0 / III |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Choceň |  |  | do: Zámrsk |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 13 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 26 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 39 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 52 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 78 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 104 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 130 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 169 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 208 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 260 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 7 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Zámrsk |  |  | do: Moravany |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 1 / III |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Moravany |  |  | do: Kostěnice |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 2 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 2 / II |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Kostěnice |  |  | do: Přelouč |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 4 / III |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Přelouč |  |  | do: Velim |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 3 / II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 3 / II-III |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Velim |  |  | do: Poříčany |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 4 / III |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Poříčany |  |  | do: Český Brod |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 6 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 12 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 24 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 36 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 48 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 72 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 96 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 120 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 156 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 192 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 240 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 1 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 6 / I-II |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Český Brod |  |  | do: Úvaly |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 13 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 26 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 39 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 52 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 78 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 104 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 130 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 169 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 208 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 260 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 5 / V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 7 / III-IV |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Úvaly |  |  | do: Praha Libeň |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 6 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 11 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 22 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 33 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 44 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 66 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 88 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 110 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 143 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 176 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 220 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 5 / II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 2 / III-IV |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Úvaly |  |  | do: Praha Běchovice n.n. |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 7 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 100 | 13 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 200 | 26 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 300 | 39 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 400 | 52 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 600 | 78 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 800 | 104 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 1000 | 130 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1300 | 169 |  | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 1600 | 208 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |
| 2000 | 260 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| ## Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 7 / II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 2 / III-IV |  |  |  |