| TTP |  |  |  |  |  | Trať : 510 D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Trutnov hlavní nádraží |  |  |  |  |  | Konec trati : Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |
|  |  | Platí pro kolej |  |  | traťovou |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod : 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | m |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | km/h |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | (40) |  |  | žst. Trutnov hl.n. |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 0,000 = 124,765 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 40 | v bez z | X |
| přej | 50 |  |  | 1,966 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,239 |  |  |  |  | 60 |  | X |
|  | 60 |  |  | 2,266 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,548 |  |  |  |  | 50 | přej |  |
|  |  |  |  | z. Trutnov - Zelená Louka |  |  |  |  |  |  | X |
| přej | 30 |  |  | 3,061 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 3,217 |  |  |  |  | 60 |  | X |
|  | 60 |  |  | 3,253 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 3,482 |  |  |  |  | 30 | přej | X |
|  |  |  |  | z. Trutnov - Staré Město |  |  |  |  |  |  | X |
| přej | 40 |  |  | 4,140 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 4,373 |  |  |  |  | 60 |  | X |
|  | 60 |  |  | 4,392 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 4,666 |  |  |  |  | 50 | přej | X |
| v bez z | 40 |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | dopravna Kalná Voda |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 5,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,420 |  |  |  |  | 60 |  | X |
|  | 60 |  |  | 5,550 |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | 5,660 |  |  |  |  | 40 | v bez z | X |
| přej | 50 |  |  | 6,067 |  |  |  |  |  |  | X/ |
|  |  |  |  | 6,352 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 60 |  |  | 6,363 |  |  |  |  |  |  | X/ |
|  |  |  |  | 6,642 |  |  |  |  | 50 | přej |  |
|  |  |  |  | z. Mladé Buky |  |  |  |  |  |  | X/ |
|  |  |  |  | 8,086 |  |  |  |  | 60 |  | X |
|  |  |  |  | 8,245 |  |  |  |  | 40 | přej | X |
|  |  |  |  | 8,682 |  |  |  |  | 50 |  | X |
|  |  |  |  | 8,843 |  |  |  |  | 40 | přej | X |
|  |  |  |  | 9,265 |  |  |  |  | 50 |  | X |
|  |  |  |  | 9,352 |  |  |  |  | 20 | přej | X |
| přej | 50 |  |  | 9,488 |  |  |  |  |  |  | X/ |
| R 300 | 50 |  |  | 9,638 |  |  |  |  | 50 | přej |  |
|  |  |  |  | 9,643 |  |  |  |  | 50 |  | X/ |
| v bez z | 40 |  |  | 9,648 |  |  |  |  |  |  | X |
| kolej č. 2 |  |  |  | dopravna Svoboda nad Úpou |  |  |  |  |  | kolej č. 2 | X |
|  |  |  |  | 10,030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,258 |  |  |  |  | 40 | přej | X |