| TTP 320 |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 320D |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : st. hranice CZ/A |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost : 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 100 n |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 700 m /140 n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 2 | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ‰ |  |  |  |
| Provoz: levostranný |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  | ~ 25 kV 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS T-CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| státní hranice |  | 77,992 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TZZ – RPB ÖBB s počítači |  |  |  |  |  |
| Rakousko/ČR |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náprav |  |  |  |  |  |
| TRS (65/-) |  | 79,800 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS |  | 80,512 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T Př 2BL |  | 80,837 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Př 1BL |  | 80,837 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T PZS |  | 81,700 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T VJ 2BL |  | 81,845 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1BL |  | 81,855 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Břeclav osobní nádraží |  | 83,131 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Břeclav ústřední stavědlo |  | 83,835 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |