| Trať: | Nezamyslice - Brno hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  | TTP: | 315 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Nezamyslice |  |  |  | Konec trati: Brno hlavní nádraží - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Nezamyslice - Brno |  | C3 | / |  | / | / | Hnací vozidla řady : 770 a 771 jsou přechodná s omezením rychlosti na v=50 km.hod-1. Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením dle tabulky č.6 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Zastávka Brno-Černovice | Při jízdě po objízdné trase: Návěstidlo LB v km 5,195 u zastávky Brno-Černovice do ŽST Brno hl.n. je opatřeno přivolávacím návěstidlem. | TTP 318 B |  |  |
| ŽST Brno hl.n. | Zpřísnění zajištění vozidel: Vozidla odstavená na kolejích č.701 a 702 musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou ve směru od přechodu pro cestující veřejnost. Vozidla odstavená na koleji č. 7k a manipulačních kolejích odstavného nádraží „S“ musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě. | SŘ |  |  |
| ŽST Brno-Maloměřice | ### Vlaky jedoucí do ŽST Brno-Maloměřice: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - odstupy hnacích vozidel z vjezdové skupiny kolejí do DKV přes severní zhlaví stanice úvratí na koleji č. 4k a náv. Se140 nebo na koleji č. 10k za náv. Se138; - nástupy hnacích vozidel z DKV přes jižní zhlaví ŽST: - na vjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. 563k za náv. Se101, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1, |  |  |  |
|  | - na směrovou odjezdovou skupinu úvratí na koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č.T4a za náv. Se1, - na odjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. T8a za náv. Se105, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1. O místě ukončení posunu bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu; - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak. Strojvedoucí bude o dalších skutečnostech zpraven před udělením souhlasu k posunu. |  |  |  |