| TTP |  |  |  |  |  |  | Trať: |  | 547A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Liberec |  |  |  | Konec trati: st.hranice CZ/PL |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| Liberec 160,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163,395 MK P 2817 |  | PZS3SNI | Liberec |  |  |  |  |  |  |  |
| 163,683 MK P 2818 |  | PZS3SNI | Liberec |  |  |  |  |  |  |  |
| 164,187 MK P 2819 |  | PZS 3SBI | Liberec |  |  |  |  |  |  |  |
| 166,634 MK P 2820 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZČZ/VČZ |  |  | 166,995 | 166,995 |  | pro přejezdy 167,211 a 167,821-170,490 |  |  |
| 167,211 MK P 2821 |  | PZS3SNI | Liberec ( JOP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 167,431 MK P 2822 |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167,821 MK P 2823 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 168,665 MK P 2824 |  | PZS3SNI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 168,993 MK P 2825 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 169,674 MK P 2826 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 169,981 MK P 2827 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 170,490 III P 2828 |  | PZS 3 SNI |  |  |  |  |  | *) |  |  |
|  |  | VČZ/ZČZ |  |  | 170,630 | 170,630 |  | pro přejezdy 167,211 a 167,821-170,490 |  |  |
| Mníšek u Liberce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171,327 MK P 2829 |  | PZM 1 | Mníšek u Lbc |  |  |  |  | *) přejezd uzavřen, na požádání otevírá žst Mníšek u Liberce |  |  |
| 172,102 MK P 2830 |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZČZ/VČZ |  |  | 173,513 | 173,513 |  | pro přejezdy 174,295 a 174,429 |  |  |
| 174,295 MK P 2831 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 174,429 III P 2832 |  | PZS 3SBI | Mníšek u Lbc |  |  |  |  |  |  |  |
| 175,072 MK P 2833 |  | PZM 2 | SDC Liberec |  |  |  |  | přejezd uzavřen,na požádání otevírá SDC Liberec |  |  |
|  |  | VČZ/ZČZ |  |  | 175,212 | 175,212 |  | pro přejezdy 174,295 a 174,429 |  |  |
| 176,712 MK P 2834 |  | PZM 2 |  |  |  |  |  | přejezd uzavřen,na požádání otevírá SDC Liberec |  |  |
| 177,885 MK P 2835 |  | PZM 2 |  |  |  |  |  | přejezd uzavřen,na požádání otevírá SDC Liberec |  |  |
| 180,695 MK P 2836 |  | PZS 3 SNI | Raspenava |  |  |  |  | *) |  |  |
| Raspenava 181,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181,562 MK P 2837 |  | PZS 3 SNI | Raspenava |  |  |  |  | *) |  |  |
|  |  | ZČZ/VČZ |  |  | 181,958 | 181,958 |  | pro přejezdy 182,734-183,448 |  |  |
| 182,224 MK P 2838 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182,734 MK P 2839 |  | PZS 3SBI | Raspenava |  |  |  |  |  |  |  |
| 183,123 MK P 2840 |  | PZS 3SBI | Raspenava |  |  |  |  |  |  |  |
| 183,448 MK P 2841 |  | PZS 3SBI | Raspenava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VČZ/ZČZ |  |  | 184,210 | 184,220 |  | pro přejezdy 182,734-183,448 |  |  |
| Frýdlant v Čechách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZČZ/VČZ |  |  | 186,998 | 186,998 |  | pro přejezdy 187,072 a 187,331 |  |  |
| 187,072 = 0,360 I P 2842 |  | PZS 1 ZNI | Frýdlant v Č. |  |  |  |  | *) souběh s tratí 547C |  |  |
| 187,331 = 0,631 MK P 2843 |  | PZS 3 SNI | Frýdlant v Č. |  |  |  |  | *) souběh s tratí 547C |  |  |
|  |  | VČZ/ZČZ |  |  | 187,174 | 187,174 |  | pro přejezdy 187,072 a 187,331 |  |  |
| 188,339 MK P 2844 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189,698 MK P 2845 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZČZ/VČZ |  |  | 191,800 | 191,800 |  | pro přejezdy 192,662-194,282 |  |  |
| 192,662 III P 2846 |  | PZS 3SBI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| 193,250 III P 2847 |  | PZS 3SBI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| 193,290 III P 2848 |  | PZS 3SBI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| 193,537 MK P 2849 |  | PZS3SNI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| 194,282 III P 2850 |  | PZS3 SBI | Višňová |  |  |  |  | *) |  | X |
|  |  | VČZ/ZČZ |  |  | 194,410 | 194,410 |  | pro přejezdy 192,662-194,282 |  |  |
| 194,565 III P 2851 |  | PZS3 SBI | Višňová |  |  |  |  | *) |  | X |
| 194,909 III P 2852 |  | PZS3 SBI | Višňová |  |  |  |  | *) |  | X |
| Višňová 195,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195,640 III P 2853 |  | PZS 3 SBI | Višňová |  |  |  |  | *) |  | X |
| 196,908 MK P 2854 |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197,194 MK P 2855 |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198,287 MK P 2856 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Černousy nz. 199,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199,683 III P 2857 |  | PZS 3SBI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| 199,945 III P 2858 |  | PZS 3SBI | Višňová |  |  |  |  |  |  |  |
| státní hranice 200,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawidów PKP 202,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |