| Trať: | St. hranice CZ/SK - Bohumín |  |  |  | TTP: | 301 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: státní hranice CZ/SK - km 286,534 |  |  | Konec trati: Bohumín - km 275,908 |  |  |  |  |
| Umístění návěstí pro elektrický provoz. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | státní hranice - Mosty u Jablunkova |  |  |  |  |  |
| ÚD |  | 287,958 |  | ÚD |  |  |  |
|  |  | 1 – 288,466 |  | ZS |  |  |  |
| SS-Zv465 |  | 1 – 288,510 |  |  |  |  |  |
| ZSVTD 5,02 |  | 1 – 288,557 |  | KSVTD |  |  |  |
| ZS |  | 1 – 288,656 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 – 288,660 |  | SS |  |  |  |
|  |  | # Mosty u Jablunkova |  |  |  |  |  |
| KSVTD |  | 1 – 289,444 |  | ZSVTD 5,02 |  |  |  |
|  |  | # Jablunkov - Návsí |  |  |  |  |  |
| NS |  | 299,860 |  | NS |  |  |  |
| SS |  | 1, 2 – 299,970 |  | ZS |  |  |  |
| ZS |  | 1, 2 – 300,050 |  | SS |  |  |  |
|  |  | # Třinec |  |  |  |  |  |
| ZSVTD 5,43 |  | 2 – 311,677 |  | KSVTD |  |  |  |
| ZSVTD 5,32 |  | 1 – 311,677 |  | KSVTD |  |  |  |
| ZSVTD 5,30 |  | 4 a 6 – 311,802 |  | KSVTD |  |  |  |
| KSVTD |  | 4 a 6 – 311,870 |  | ZSVTD 5,30 |  |  |  |
| KSVTD |  | 1 – 311,942 |  | ZSVTD 5,32 |  |  |  |
| KSVTD |  | 2 – 312,011 |  | ZSVTD 5,43 |  |  |  |
|  |  | 2 – 312,442 |  | ZS |  |  |  |
| SS |  | 2 – 312,448 |  |  |  |  |  |
| SS |  | 1 – 312,448 |  | ZS |  |  |  |
| SP |  | 312,563 |  | SP |  |  |  |
| ZS |  | 1, 2 – 312,632 |  | SS |  |  |  |
| SS |  | # 301 – 314,180 |  | ZS |  |  |  |
| ZS |  | # 301 – 314,292 |  | SS |  |  |  |
|  |  | Třinec - Český Těšín |  |  |  |  |  |
| ZSVTD 5,05 |  | 2 – 317,175 |  | KSVTD |  |  |  |
| ZSVTD 5,18 |  | 1 – 317,175 |  | KSVTD |  |  |  |
| KSVTD |  | 2 – 317,545 |  | ZSVTD 5,05 |  |  |  |
| KSVTD |  | 1 – 317,545 |  | ZSVTD 5,18 |  |  |  |
|  |  | # Český Těšín |  |  |  |  |  |
| SS |  | 101, 102 – 317,627 |  | ZS |  |  |  |
| NS |  | 317,670 |  | NS |  |  |  |
| ZS |  | 101, 102 – 317,765 |  | SS |  |  |  |
| ZSVTD 5,42 |  | 1 – 319,590 |  | KSVTD |  |  |  |
| KSVTD |  | 1 – 319,701 |  | ZSVTD 5,42 |  |  |  |
|  |  | # Louky nad Olší |  |  |  |  |  |
| SS |  | 1, 2 – 324,841 |  | ZS |  |  |  |
| SP |  | 324,935 |  | SP |  |  |  |
| ZS |  | 2 – 325,011 |  | SS |  |  |  |
| ZS |  | 1 – 325,016 |  | SS |  |  |  |
|  |  | # Louky nad Olší - Karviná |  |  |  |  |  |
| ZSVTD 5,41 |  | 0 – 331,133 |  | KSVTD |  |  |  |
| KSVTD |  | 0 – 331,287 |  | ZSVTD 5,41 |  |  |  |
| ÚD |  | 331,581 |  | ÚD |  |  |  |
| ÚD |  | 331,586 |  | ÚD |  |  |  |
|  |  | # Karviná - Dětmarovice |  |  |  |  |  |
| ZSVTD 5,33 |  | 1 – 338,069 |  | KSVTD |  |  |  |
| ZSVTD 5,37 |  | 2 – 338,182 |  | KSVTD |  |  |  |
| KSVTD |  | 2 – 338,306 |  | ZSVTD 5,37 |  |  |  |
| KSVTD |  | 1 – 338,365 |  | ZSVTD 5,33 |  |  |  |
|  |  | # Dětmarovice |  |  |  |  |  |
| SS |  | 1, 2 – 339,327 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, 2 – 339,369 |  | ZS |  |  |  |
|  |  | 1, 2 – 339,548 |  | SS |  |  |  |
| ZS |  | 1, 2 – 339,572 |  |  |  |  |  |
|  |  | 339,959 |  | NS |  |  |  |
|  |  | ## Bohumín |  |  |  |  |  |
| NP (stavba mostu) |  | 27a, 25a, 1, 2, 713 - 276,740 |  |  |  |  | X |
| ÚD |  | 276,738 |  | ÚD |  |  |  |
| ÚD |  | 276,728 |  | ÚD |  |  |  |
|  |  | 27a, 25a, 1, 2, 713 - 276,590 |  | NP (stavba mostu) |  |  | X |
| ÚD |  | 276,503 |  | ÚD |  |  |  |
| ÚD |  | 276,412 |  | ÚD |  |  |  |
| ÚD |  | 276,403 |  | ÚD |  |  |  |
| ZSVTD 5,30 |  | 1,2 – 276,204 |  | KSVTD |  |  |  |
| ÚD |  | 276,175 |  | ÚD |  |  |  |