| TTP |  | Trať |  |  |  |  | 506 B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Meziměstí |  |  |  | Konec trati: Otovice zastávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Meziměstí 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  |  |  | 0,937 | 0,937 |  | pro přejezd 1,820 |  |  |  |  |  |  |
| 1,820 III P 5130 | PZS 3SBI |  | Meziměstí St.2 |  |  |  |  | *) | X |  |  |  |  |  |
|  | VČZ/ZČZ |  |  |  | 2,770 | 2,770 |  | pro přejezd 1,820 |  |  |  |  |  |  |
| 3,894 IV P 5131 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,709 IV P 5132 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,943 IV P 5133 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,074 IV P 5134 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,464 IV P 5135 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,125 IV P 5136 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,400 X - 083 |  |  |  |  |  |  |  | přejezdník pro přejezdy v km 9,103 + 9,307 |  |  |  |  |  |  |
| 9,096 OX - 091 |  |  |  |  |  |  |  | opakovací přejezdník |  |  |  |  |  |  |
| 9,103 II MK P 5137 | PZS 2ZNLI |  | Broumov DK |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9,120 OX - 092 |  |  |  |  |  |  |  | opakovací přejezdník |  |  |  |  |  |  |
| 9,293 OX - 093 |  |  |  |  |  |  |  | opakovací přejezdník |  |  |  |  |  |  |
| 9,307 II MK P 5138 | PZS 2ZNLI |  | Broumov DK |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9,319 OX - 094 |  |  |  |  |  |  |  | opakovací přejezdník |  |  |  |  |  |  |
| 9,720 X - 098 |  |  |  |  |  |  |  | přejezdník pro přejezdy v km 9,307 + 9,103 |  |  |  |  |  |  |
| 9,853 II P 5139 | PZS 3ZNI |  | Broumov DK |  |  |  |  | *) |  |  |  |  |  |  |
| Broumov 10,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,499 IV P 5140 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,681 IV P 5141 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,219 IV P 5142 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,245 IV P 5143 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,971 III P 5144 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,911 II P 5145 | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otovice zastávka 14,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |