| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 711 A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Plzeň hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  | # Klatovy |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Plzeň hl.n. – kolej č. 92 ( Budějovická spojka) |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  | X X |
| Plzeň hl.n. – Plzeň Valcha |  | D3 | / |  | / | / |  | V úseku Plzeň – Klatovy povoleny jízdy HV dvojmo řad: 362, 363 210, 230, 240, 242, |  |  |  |
| Plzeň Valcha – Přeštice |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

| Přeštice – Klatovy | C3 | / | / |  | V traťovém úseku jsou povoleny jízdy HV dvojmo řad: 810 – 854 714, 730, 731, 740, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754, V traťovém úseku nejsou přechodná HV řad: 715, 759, 770, 771, 781 | X X X X X X X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Plzeň hl. n. | při výpravě vlaků osobní dopravy ze zastávky Plzeň zastávka platí ustanovení předpisu ČD D 2 čl. 504, i když je zastávka v obvodu žst. | výprava vlaků osobní dopravy | /X X X |
| Opatření pro elektrický provoz | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350,372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření při poklesu napětí v TV : | /X X X X X X X X X X X X X X X |