| TTP |  | Trať |  |  | ## 542 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Mělník |  |  | Konec trati: Mladá Boleslav hl.n. |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Mělník |  |  | - do: Lhotka u Mělníka |  |  | - a opačně |
| - Hmotnost PMD | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| - do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |
| - 50 | - 15 |  | - 9 |  |  | - 5 |  |
| - 100 | - 29 |  | - 17 |  |  | - 10 |  |
| - 200 | - 58 |  | - 34 |  |  | - 20 |  |
| - 250 | - 87 |  | - 43 |  |  | - 25 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 2 / V-VI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 8 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Lhotka u Mělníka |  | - do: Mšeno |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hmotnost PMD | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 24 | - 16 |  | - 12 |  |
| - 100 | - 47 | - 32 |  | - 23 |  |
| - 200 | - 94 | - 64 |  | - 46 |  |
| - 250 | - 118 | - 80 |  | - 58 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 14 / XII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 20 / VIII-IX |  |

|  | - Směr jízdy z: Mšeno |  | - do: Skalsko |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hmotnost PMD | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 25 | - 18 |  | - 13 |  |
| - 100 | - 50 | - 35 |  | - 26 |  |
| - 200 | - 100 | - 70 |  | - 52 |  |
| - 300 | - 150 | - 105 |  | - 78 |  |
| - 370 | - 185 | - 130 |  | - 97 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 20 / XII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 22 / XII |  |

|  | - Směr jízdy z: Skalsko |  | - do: Katusice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hmotnost PMD | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 28 | - 20 |  | - 15 |  |
| - 100 | - 55 | - 39 |  | - 29 |  |
| - 200 | - 110 | - 78 |  | - 58 |  |
| - 300 | - 165 | - 117 |  | - 87 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / XV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 25 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Katusice |  | - do: Mladá Boleslav hl.n. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hmotnost PMD | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 25 | - 18 |  | - 13 |  |
| - 100 | - 50 | - 35 |  | - 26 |  |
| - 200 | - 100 | - 70 |  | - 52 |  |
| - 300 | - 150 | - 105 |  | - 78 |  |
| - 370 | - 185 | - 130 |  | - 97 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 11 / VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 22 / XII |  |