| TTP |  | Trať | 501A | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Česká Třebová |  | Konec trati: Praha Libeň |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postraní prostor průjezdného průřezu, umístění výstražných kolíků s časově vymezenou platností (náv. 88b) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| žst. Dlouhá Třebová kol.č.1 km 251,756 kol.č.3 km 251,149 kol.č.3 km 251,629 kol.č.3 km 251,662 kol.č.5 km 251,145 kol.č.5 km 251,334 kol.č.5 km 251,515 kol.č.5 km 251,551 kol.č.5 km 251,670 kol.č.7 km 250,979 kol.č.7 km 251,278 kol.č.7 km 251,393 kol.č.7 km 251,635 kol.č.7 km 251,670 kol.č.9 km 251,010 kol.č.9 km 251,690 | L L L L L P P P L P P P P P L P |  |  | stožárové návěstidlo L 3 osvětlovací stožár č.11 osvětlovací stožár č.24 osvětlovací stožár č.25 stožár rozhlasu č.7 osvětlovací stožár č.16 osvětlovací stožár č.21 osvětlovací stožár č.22 stojan na zarážky stožárové návěstidlo S 5 stožár rozhlasu č.8 stožár rozhlasu č.9 stožár rozhlasu č.11 stojan na zarážky stožárové návěstidlo S 9 stožárové návěstidlo L 9 |  |
| žst. Ústí nad Orlicí kol.č.2 km 256,340 kol.č.3 km 256,785 kol.č.3 km 256,870 kol.č.3 km 257,028 kol.č.4 km 257,093 kol.č.16 km 256,680 kol.č.16 km 256,730 kol.č.16 km 256,926 kol.č.18 km 257,040 kol.č.18 km 257,100 kol.č.20 km 256,493 kol.č.20 km 256,508 kol.č.20 km 256,700 kol.č.20 km 256,890 kol.č.20 km 257,090 kol.č.20 km 257,229 kol.č.22 km 256,493 kol.č.22 km 256,525 kol.č.22 km 256,700 kol.č.22 km 257,090 kol.č.22 km 257,220 | L L L P L L P L P P P P P P P P L P L L P |  |  | stožárové návěstidlo S 2 kotva stožáru č.41 stožár rozhlasu stožárové návěstidlo L 3 stožárové návěstidlo L 2 trakční stožár č.89 trakční stožár č.91 stožárové návěstidlo L 16 trakční stožár č.101 stožárové návěstidlo L 18 vodní jeřáb stožárové návěstidlo S 22 stožár rozhlasu stožár rozhlasu stožár rozhlasu stožárové návěstidlo L 20 vodní jeřáb stožárové návěstidlo S 24 stožár rozhlasu stožár rozhlasu stožárové návěstidlo L 22 |  |
| žst.Brandýs nad Orlicí kol.č.1 km 266,413 kol.č.1 km 266,695 kol.č.2 km 266,348 kol.č.2 km 266,408 | L L P L |  |  | stožárové návěstidlo Sc 1 trpasličí návěstidlo O Př Sc 1 trpasličí návěstidlo Sc 4 stožárové návěstidlo Sc 2 |  |
| žst.Brandýs nad Orlicí kol.č.2 km 267,124 kol.č.3 km 266,695 kol.č.4 km 266,348 kol.č.4 km 266,842 | P P L L |  |  | stožárové návěstidlo L 2 trpasličí návěstidlo O Př Sc 1 trpasličí návěstidlo Sc 4 trpasličí návěstidlo O Př L 2 |  |
| žst.Choceň kol.č.1 km 270,870 kol.č.1 km 270,894 kol.č.2 km 270,870 kol.č.2 km 270,980 kol.č.3 km 270,870 kol.č.3 km 271,102 kol.č.3 km 271,537 - 271,539 kol.č.3 km 271,545 kol.č.3 km 271,556 - 271,559 kol.č.4 km 270,870 kol.č.4 km 271,037 kol.č.4 km 271,097 kol.č.4 km 271,148 kol.č.5 km 271,130 kol.č.5 km 271,207 kol.č.5 km 271,393 kol.č.6 km 270,960 kol.č.6 km 271,150 kol.č.6 km 0,700 kol.č.8 km 271,150 kol.č.8 km 271,205 kol.č.8 km 271,282 kol.č.8 km 271,334 kol.č.8 km 271,505 kol.č.8 km 271,517 kol.č.8 km 271,522 kol.č.8 km 271,546 kol.č.8 km 271,579 | L L P P P L L P L L P P P L L L L P P P P P P L L L L L |  |  | rychlostník „85“ vodní jeřáb rychlostník „100“ trakční stožár č.28A rychlostník „85“ zábradlí zábradlí stožár osvětlení č.18 zábradlí rychlostník „100“ trakční stožár č.30 trakční stožár č.32 trakční stožár č.34 zábradlí trakční stožár č.35 telefonní sloupek trakční stožár č.26 trakční stožár č.34A trpasličí návěstidlo L 6 stožár rozhlasu trakční stožár č.75 trakční stožár č.77 trakční stožár č.79 trakční stožár č.44B kotva trakčního stožáru č.46K trakční stožár č.46 trakční stožár BČ trakční stožár č.48 |  |
| Choceň - Zámrsk kol.č.1 km 272,189 kol.č.1 km 272,204 kol.č.2 km 272,295 | L L P |  |  | návěst Vz 7 návěst Vz 5 návěst vlak se blíží k hl. |  |
| žst.Zámrsk kol.č.4 km 279,292 kol.č.5 km 279,478 - 279,563 | P L |  |  | stožárové návěstidlo S 6 rampa |  |
| žst.Uhersko kol.č.1 km 287,075 | L |  |  | stožárové návěstidlo L 3 |  |
| žst.Pardubice kol.č.1 km 305,466 kol.č.1 km 305,551 kol.č.2 km 306,048 kol.č.3 km 305,655 kol.č.3 km 305,904 kol.č.3 km 305,925 kol.č.4 km 305,544 | P P L P L L L |  |  | stožárové návěstidlo Lc 1 stožárové návěstidlo Sc 2 stožárové návěstidlo L 1 vodní jeřáb stožárové návěstidlo L 11 stojan stožárové návěstidlo Sc 4 |  |
| žst.Pardubice kol.č.4 km 305,550 kol.č.8 km 305,998 kol.č.10 km 305,760 kol.č.12 km 305,755 kol.č.12 km 305,760 kol.č.12 km 305,950 kol.č.14 km 306,002 kol.č.16 km 306,002 | P L P L L L P L |  |  | stožárové návěstidlo Sc 6 stojan rozhlasu C 12 vodní jeřáb stožár rozhlasu vodní jeřáb stojan trpasličí návěstidlo L 14 trpasličí návěstidlo L 14 |  |
| žst.Přelouč kol.č.1 km 318,580 kol.č.3 km 318,580 kol.č.3 km 318,595 kol.č.4 km 319,175 kol.č.104 km 317,390 kol.č.104 km 317,435 kol.č.104 km 317,503 kol.č.104 km 317,565 kol.č.104 km 317,790 kol.č.7 km 318,870 - 318,963 | L P L P L L L L L L |  |  | stožárové návěstidlo Sc 1 stožárové návěstidlo Sc 1 stožárové návěstidlo Sc 3 stožárové návěstidlo L 4 trakční stožár N 22 trakční stožár N 24 trakční stožár N 26 trakční stožár N 28 trakční stožár N 36 rampa |  |
| žst.Řečany kol.č.1 km 325,795 kol.č.1 km 325,821 kol.č.2 km 326,685 kol.č.5 km 325,816 | P L P L |  |  | stožárové návěstidlo stožárové návěstidlo stožárové návěstidlo L 2 stožárové návěstidlo |  |
| Řečany n.L. - Záboří n.L. kol.č.1 km 327,142 | L |  |  | zábradlí propustu |  |
| žst.Záboří n.L. kol.č.2 km 336,330 kol.č.2 km 336,847 kol.č.3 km 336,642 kol.č.3 km 336,809 kol.č.3 km 336,860 kol.č.4 km 336,240 kol.č.4 km 336,847 kol.č.5 km 336,539 kol.č.5 km 336,642 kol.č.5 km 336,786 | L P L L P P L P P L |  |  | tabule - přechod kolejí zakázán rychlostník „120“ stožár rozhlasu č.9 stojan na zarážky rychlostník „120“ stožárové návěstidlo S 6 rychlostník „120“ stožár rozhlasu č.8 stožár rozhlasu č.9 stožárové návěstidlo Se 8 |  |
| Záboří n.L. - Kolín kol.č.1 km 343,900 kol.č.2 km 343,900 | L P |  |  | křídlo mostu křídlo mostu |  |
| žst.Kolín kol.č.2 km 347,594 kol.č.2 km 347,595 kol.č.2 km 347,595 kol.č.3 km 347,790 kol.č.3 km 347,960 kol.č.4 km 346,406 kol.č.5 km 347,670 kol.č.5 km 347,705 kol.č.5 km 347,773 | P P L L L L L L L |  |  | rychlostník „120“ stožárové návěstidlo Sc 4 stožárové návěstidlo Sc 2 stožár osvětlení stožárové návěstidlo Se 28 vodní jeřáb trpasličí návěstidlo S 5 stožár osvětlení trpasličí návěstidlo Lc 7 |  |
| kol.č.5 km 347,828 kol.č.6 km 347,106 kol.č.6 km 347,774 kol.č.7 km 347,670 kol.č.7 km 347,773 kol.č.7 km 348,100 kol.č.8 km 346,406 kol.č.8 km 347,123 kol.č.8 km 347,525 kol.č.9 km 348,100 kol.č.10 km 347,144 kol.č.12 km 347,152 kol.č.12b km 347,915 | P L P P P L L L P P L P L |  |  | stožár osvětlení stožárové návěstidlo Lc 4 stožár osvětlení trpasličí návěstidlo S 5 trpasličí návěstidlo Lc 7 stožárové návěstidlo L 9 vodní jeřáb stožárové návěstidlo Lc 6 trakční stožár č.255 stožárové návěstidlo L 9 stožárové návěstidlo Lc 8 vodní jeřáb rychlostník „80“ |  |
| žst.Velim kol.č.6 km 355,872 - 355,926 | P |  |  | rampa |  |
| žst.Pečky kol.č.3 km 363,230 kol.č.4 km 363,780 - 363,800 kol.č.5 km 363,320 kol.č.6 km 363,302 - 363,320 kol.č.7 km 363,282 | L P P P L |  |  | trpasličí návěstidlo Lc 5a betonový plot trpasličí návěstidlo Lc 5a rampa trpasličí návěstidlo Sc 7 |  |
| Český Brod - Úvaly |  |  |  |  |  |
| km 387,144 |  |  | 387,394 | most |  |