| Trať: | Suchdol nad Odrou - Fulnek |  |  |  |  |  |  | TTP: | 306 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Suchdol nad Odrou - km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Fulnek - km 9,740 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| km 0,000 |  |  |  |  |  |  | začátek trati |  |  |  |
| Suchdol n. O. - - 0,016=232,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,167 místní kom. III.tř. P 6751 |  | PZS 3ZBI | Suchdol n/O DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 2,333 polní cesta P 6752 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,068 polní cesta P 6753 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Hl. Životice místní nádraží z. - 4,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,733 silnice III.třídy P 6754 |  | PZS 3SNLI | Suchdol n/O DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,950 polní cesta P 6755 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,347 polní cesta P 6756 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,548 polní cesta P 6757 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,808 polní cesta P 6758 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6,014 polní cesta P 6759 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6,274 polní cesta P 6760 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6,774 polní cesta P 6761 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Stachovice z. - 6,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,329 polní cesta P 6762 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7,660 polní cesta P 6763 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 7,875 polní cesta P 6764 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8,230 polní cesta P 6765 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8,345 účelová kom. P 6766 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8,673 účelová kom. P 6767 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 9,044 přechod pro pěší P 6768 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Fulnek - 9,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 9,740 |  |  |  |  |  |  | konec trati |  |  |  |