| Trať: | Obdočka km 6,3 - Bludov km 50,1 |  |  |  | TTP: | 312 H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Odbočka km 6,3 - km 0,000 |  |  | Konec trati: Bludov km 50,1 - km 0,852 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rudy nad Moravou do Postřelmova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 9 | 6 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 17 | 12 | 9 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 17 | 14 |  |  |  |
| 200 |  | 34 | 24 | 18 |  |  |  |
| 250 |  | 43 | 30 | 23 |  |  |  |
| 300 |  | 51 | 36 | 27 |  |  |  |
| 400 |  | 68 | 48 | 36 |  |  |  |
| 500 |  | 85 | 60 | 45 |  |  |  |
| 600 |  | 102 | 72 | 54 |  |  |  |
| 700 |  | 119 | 84 | 63 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/I |  |  |  |