| Trať: | Rohatec – Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 318 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Rohatec - km 0,000 = 111,272 |  |  | Konec trati: Veselí nad Mor. - km 0,000 = 67,367 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rohatce do Sudoměřic nad Moravou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 9 |  |  |  |
| 100 |  | 38 | 24 | 17 |  |  |  |
| 150 |  | 57 | 36 | 26 |  |  |  |
| 200 |  | 76 | 48 | 34 |  |  |  |
| 250 |  | 95 | 60 | 43 |  |  |  |
| 300 |  | 114 | 72 | 51 |  |  |  |
| 400 |  | 152 | 96 | 68 |  |  |  |
| 500 |  | 190 | 120 | 85 |  |  |  |
| 600 |  | 228 | 144 | 102 |  |  |  |
| 700 |  | 266 | 168 | 119 |  |  | X |
| 750 |  | 285 | 180 | 128 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14/VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/VIII-IX |  |  |  |

| Trať: | Rohatec – Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 318 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Rohatec - km 0,000 = 111,272 |  |  | Konec trati: Veselí nad Mor. - km 0,000 = 67,367 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Sudoměřic nad Moravou do Strážnice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 15 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  | X |
| 1000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  | X |
| 1200 |  | 180 | 120 | 84 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/II-III |  |  |  |

| Trať: | Rohatec – Veselí nad Moravou |  |  |  | TTP: | 318 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Rohatec - km 0,000 = 111,272 |  |  | Konec trati: Veselí nad Mor. - km 0,000 = 67,367 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Strážnice do Veselí nad Moravou a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 15 | 10 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 23 | 15 | 11 |  |  |  |
| 200 |  | 30 | 20 | 14 |  |  |  |
| 300 |  | 45 | 30 | 21 |  |  |  |
| 400 |  | 60 | 40 | 28 |  |  |  |
| 500 |  | 75 | 50 | 35 |  |  |  |
| 600 |  | 90 | 60 | 42 |  |  |  |
| 800 |  | 120 | 80 | 56 |  |  | X |
| 1000 |  | 150 | 100 | 70 |  |  | X |
| 1200 |  | 180 | 120 | 84 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6/IV-V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/IV |  |  |  |