| Trať: |  | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  |  |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000 = 205,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  | 36 |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  | 250 / 50 |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  | 28 ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  | obousměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  | ČD D3 Kostelec na Hané - Senice na Hané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ČD D2 Senice na Hané - Olomouc hl.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  | není |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | # Kostelec na Hané |  |  |  | 0,000 = = 6,714 |  | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | TS |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPř | TS |  |  |  | 0,617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | TS |  |  |  | 0,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,590= =34,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T nz | Čelechovice na Hané |  |  |  | 33,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Kaple |  |  |  | 31,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 29,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | Lk (Op1) |  |  |  | 28,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | (kol.č.1) |  |  |  | 28,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | SkP (Op2) |  |  |  | 28,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T D3 | Třebčín |  |  |  | 28,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | LkD (Op3) |  |  |  | 28,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | (kol.č.2) |  |  |  | 27,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | Sk |  |  |  | 27,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 27,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z | Slatinice |  |  |  | 26,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 24,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | Lk (Op1) |  |  |  | 23,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | (kol.č.1) |  |  |  | 23,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | SkT |  |  |  | 23,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T D3 | Drahanovice |  |  |  | 23,480 |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| KR | LkN |  |  |  | 23,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | (kol.č.2) |  |  |  | 22,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | Sk |  |  |  | 22,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 22,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z | Náměšť na Hané |  |  |  | 21,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 18,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 18,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Senice na Hané SD (D) |  |  |  | 17,992 = = 12,549 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 17,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 17,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 14,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 14,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Příkazy |  |  |  | 13,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 13,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Skrbeň |  |  |  | 11,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T nz | Horka nad Moravou |  |  |  | 9,571 |  |  |  |  |  | ¯12,2 |  | EZ Olomouc-Řepčín |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 7,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Olomouc-Řepčín |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |  | ¯3,5 |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 6,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 5,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Olomouc-Hejčín |  |  |  | 4,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 4,597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| křiž | # PZS |  |  |  | 3,887 |  |  |  |  |  |  |  | s tramvají |  |  |  |
|  | # Olomouc město |  |  |  | 3,782 |  |  |  |  |  | ¯11,4 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 3,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | # L |  |  |  | 3,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| křiž | # PZS |  |  |  | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  | s tramvají |  |  |  |
|  | # Olomouc-Nová Ulice |  |  |  | 2,983 |  | 1/3 AH |  |  |  | ¯12,2 |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z | Olomouc-Smetanovy sady |  |  |  | 2,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 1,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| # Vlečka | (výhybka E1) |  |  |  | 1,374 |  |  |  |  |  |  |  | klíč Ol. Nová Ulice |  |  | / |
| Vlečka | (výhybka T1) |  |  |  | 1,189 |  |  |  |  |  |  |  | klíč Ol. Nová Ulice |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,962= =0,800 |  |  |  |  |  |  |  | skok ve staničení |  |  |  |
| Př | NL |  |  |  | 0,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS | (X64 / -) |  |  |  | 0,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | NL |  |  |  | 0,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | 0,000= =205,107==205,844 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |