| Trať: | Ostrava hl. n. uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava hl.n. uhelné nádr. - km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Ostrava uhel. n. - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,050 účelová komun. P 8357 |  | PZS 3ZNI | O.báňské n. DK, Ostrava hl.n. DK |  |  |  | *) cestová návěstidla Ostrava báňské n., O.hl.n. |  |  | X |
| Ostrava střed - 2,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Kunčičky z. - 5,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,812 místní kom. II.tř. P 7397 |  | PZS 3ZBI | O.Kunčice DK Ostrava střed DK |  |  |  | *) odjezdová návěstidla sousedních stanic |  |  | X |
| Ostrava-Kunčice - - 7,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,013 polní cesta P 7398 |  | PZS 3SNI | O.Kunčice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 10,016 státní silnice III.tř. P 7399 |  | PZS 3ZBI | Vratimov DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Vratimov - 10,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,640 místní komun. P 7400 |  | PZS 3ZNI | Vratimov DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 13,580 místní komun. P 7401 |  | PZS 3SBI | Paskov DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Paskov - 14,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,210 polní cesta P 7402 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | / X |
| 17,421 polní cesta P 7403 |  | PZS 3SNI | Lískovec DK |  |  |  |  |  |  | / X |
| 18,201 přechod pro pěší P 7404 |  | PZS 3SNI | Lískovec DK |  |  |  | *) odjezd. návěstidlo |  |  | X |
| Lískovec u F.M. - - 18,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,684 státní silnice III.tř. P 7405 |  | PZS 3SNI | Lískovec DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 20,154 místní komun. P 7406 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 21,111 přechod pro pěší P 7407 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 21,580 místní komun. P 7408 |  | PZS 3SBI | Frýdek Místek DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Frýdek - Místek - - 21,989 = 111,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111,196 místní komun. P 7396 |  | PZS 2SNI | Frýdek Místek DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 110,551 polní cesta P 7395 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 110,103 polní cesta P 7394 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 109,610 polní cesta P 7393 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 108,772 polní cesta P 7392 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Baška - 108,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,340 přechod pro pěší P 7391 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 107,592 státní sil. II. tř. P 7390 |  | PZS 3SNI | Baška DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 107,383 polní cesta P 7389 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 106,908 polní cesta P 7388 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 105,718 polní cesta P 7387 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 105,261 polní cesta P 7386 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 104,994 polní cesta P 7385 |  | PZS 3SNI | Baška (Pržno) DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Pržno - 104,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,219 polní cesta P 7384 |  | PZS 3SNI | Baška (Pržno) DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 103,562 polní cesta P 7383 |  | PZS 3SNI | Baška (Pržno) DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 103,213 polní cesta P 7382 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 102,758 polní cesta P 7381 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Vlečka - 102,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frýdlant n.O. - 101,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,572 místní komun. P 7380 |  | PZS 3SNI | Frýdlant St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 99,600 polní cesta P 7379 |  | PZS 3SBI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 99,020 polní cesta P 7378 |  | PZS 3SBI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 98,480 polní cesta P 7377 |  | PZS 3SBI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 98,280 polní cesta P 7376 |  | PZS 3SBI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 98,021 silnice III třídy P 7375 |  | PZS 3SBI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 97,724 polní cesta P 7374 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 97,431 polní cesta P 7373 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 97,131 polní cesta P 7372 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 96,415 místní komun. P 7371 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| Čeladná z. - 96,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,616 účelová komun. P 7370 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 95,213 místní kom. II .tř. P 7369 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 94,228 účelová komun. P 7368 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 94,002 silnice II třídy P 7367 |  | PZS 3ZBI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  | X |
| 93,698 účelová komun. P 7366 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 93,259 místní kom. III.tř. P 7365 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Kunčice p.O. - 92,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,414 účelová komun. P 7364 |  | PZS 3SNI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 92,078 účelová komun. P 7363 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj.návěstidlo |  |  | X |
| 91,843 účelová komun. P 7362 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj.návěstidlo |  |  | X |
| 91,544 účelová komun. P 7361 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj.návěstidlo |  |  | X |
| 90,443 účelová komun. P 7360 |  | PZS 3SBI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  | X |
| 90,099 účelová komun. P 7359 |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzavřeno |  |  | X |
| 89,487 účelová komun. P 7358 |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzavřeno |  |  | X |
| 88,725 silnice III.tř. P 7357 |  | PZS 3SBI | Frenštát St1 |  |  |  |  |  |  | X |
| 87,853 účelová komun. P 7356 |  | PZS 3SBI | Frenštát St1 |  |  |  |  |  |  | X |
| 86,990 místní kom. II.tř. P 7355 |  | PZS 3SNI | Frenštát St1 |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  | X |
| 86,774 silnice III třídy P 7354 |  | PZS 3SNI | Frenštát St1 |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Frenštát p.R. - - 86,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,043 místní kom. II.tř. P 7353 |  | PZM 2 | Frenštát St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 85,275 silnice I třídy P 7352 |  | PZS 3ZBI | Frenštát St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 85,115 přechod pro pěší P 7351 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 83,893 místní kom. II.tř. P 7350 |  | PZS 3SBI | Frenštát St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 83,239 účelová komun. P 7349 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 82,518 účelová komun. P 7348 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 81,140 účelová komun. P 7347 |  | PZS 3SBI | Veřovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 80,946 účelová komun. P 7346 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 80,161 účelová komun. P 7345 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 79,790 účelová komun. P 7344 |  | PZS 3SNI | Veřovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 79,346 účelová komun. P 7343 |  | PZS 3SNI | Veřovice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  | X |
| Veřovice - 78,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,851 účelová komun. P 7342 |  | PZS 3SNI | Veřovice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 76,731 účelová komun. P 7341 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 75,959 účelová komun. P 7340 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 75,314 účelová komun. P 7339 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 73,476 místní kom.III.tř. P 7338 |  | PZS 3SNI | Hostašovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| Mořkov hl.trať - 73,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,062 účelová kom. P 7337 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 72,032 účelová kom. P 7336 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Hostašovice - 69,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,662 silnice I. třídy P 7335 |  | PZS 3ZNI | Hostašovice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| 66,594 účelová kom. P 7334 |  | PZS 3SNI | Hostašovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 65,880 silnice I.tř. P 7333 |  | PZS 3ZBI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 65,474 účelová kom. P 7332 |  | PZS 3SNI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 64,219 účelová kom. P 7331 |  | PZS 3SBI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 62,635 míst. kom. IV.tř. P 7330 |  | PZS 3SBI | Val. Meziříčí DK |  |  |  | *)odj. návěstidlo |  |  | X |
| 61,937 míst. kom. IV.tř. P 7329 |  | PZS 3SNI | Val. Meziříčí DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Valašské Meziříčí - - 61,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |