| ### TTP | Trať |  | ## 531D |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Žatec západ |  | Konec trati: Obrnice |  |

|  | - Směr jízdy z: ### Žatec západ |  | - do: ### Žatec |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | 5 | 3 |  | 3 |  |
| - 100 | 10 | 6 |  | 6 |  |
| - 200 | 20 | 12 |  | 12 |  |
| - 300 | 30 | 18 |  | 18 |  |
| - 400 | 40 | 24 |  | 24 |  |
| - 600 | 60 | 36 |  | 36 |  |
| - 800 | 80 | 48 |  | 48 |  |
| - 1000 | 100 | 60 |  | 60 |  |
| - 1300 | 130 | 78 |  | 78 |  |
| - 1600 | 160 | 96 |  | 96 |  |
| - 2000 | 200 | 120 |  | 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2 / I |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / II |  |

| - Začátek trati: | - Žatec západ |  | - Konec trati: |  | - Obrnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | - Směr jízdy z: ### Žatec |  | - do: ### Lišany u Žatce |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 8 | 6 |  | 4 |  |  |
| - 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |
| - 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| - 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |
| - 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |
| - 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |
| - 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |
| - 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |
| - 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |
| - 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |
| - 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / V |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7 / III |  |  |

| - Začátek trati: | - Žatec západ |  | - Konec trati: |  | - Obrnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Lišany u Žatce |  | - do: ### Postoloprty |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 5 | 4 |  | 3 |  |  |
| - 100 | 11 | 7 |  | 5 |  |  |
| - 200 | 22 | 14 |  | 11 |  |  |
| - 300 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| - 400 | 43 | 29 |  | 22 |  |  |
| - 600 | 65 | 43 |  | 32 |  |  |
| - 800 | 86 | 58 |  | 43 |  |  |
| - 1000 | 108 | 72 |  | 54 |  |  |
| - 1300 | 140 | 94 |  | 70 |  |  |
| - 1600 | 173 | 115 |  | 86 |  |  |
| - 2000 | 216 | 144 |  | 108 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4 / I |  |  |

| - Začátek trati: | - Žatec západ |  | - Konec trati: |  | - Obrnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Postoloprty |  | - do: ### Počerady |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |
| - 100 | 15 | 11 |  | 8 |  |  |
| - 200 | 31 | 22 |  | 16 |  |  |
| - 300 | 46 | 32 |  | 24 |  |  |
| - 400 | 61 | 43 |  | 32 |  |  |
| - 600 | 92 | 65 |  | 49 |  |  |
| - 800 | 122 | 86 |  | 65 |  |  |
| - 1000 | 153 | 108 |  | 81 |  |  |
| - 1300 | 199 | 140 |  | 105 |  |  |
| - 1600 | 245 | 173 |  | 130 |  |  |
| - 2000 | 306 | 216 |  | 162 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / V |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / I |  |  |

| - Začátek trati: | - Žatec západ |  | - Konec trati: |  | - Obrnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: ### Počerady |  | - do: - Obrnice |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | 5 | 4 |  | 3 |  |  |
| - 100 | 10 | 6 |  | 5 |  |  |
| - 200 | 20 | 13 |  | 11 |  |  |
| - 300 | 30 | 19 |  | 16 |  |  |
| - 400 | 40 | 25 |  | 22 |  |  |
| - 600 | 59 | 38 |  | 32 |  |  |
| - 800 | 79 | 50 |  | 43 |  |  |
| - 1000 | 99 | 63 |  | 54 |  |  |
| - 1300 | 129 | 82 |  | 70 |  |  |
| - 1600 | 158 | 101 |  | 86 |  |  |
| - 2000 | 198 | 126 |  | 108 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3 / II-III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / II-III |  |  |