| TTP | Trať |  |  |  |  | 504A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ústí nad Labem hl. n. |  |  |  | Konec trati: Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ústí n.L. hl.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,439 |  |  | 0,320 |  |  |  | most |  |  |  |  |  |  |
| kol. KB km 0,450 |  | L |  |  |  |  | zábradlí nadjezdu 2,45 m od osy |  |  |  |  |  |  |
| kol č. 1 a 2 km 0,460 - 0,652 |  | LP |  |  |  |  | most.konstr. zasahuje do spod.části postranního PP- 2,2m |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 4a km 0,600 - 0,830 |  | P |  |  |  |  | boční rampa |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 126 km 0,900 |  | L |  |  |  |  | čistící linka „Myčka“ 2,03 m |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 5a a 5b km 0,750- 0,900 |  | L |  |  |  |  | budova „Starého depa“ 2,20 - 2,05 m od osy koleje |  |  |  |  |  |  |
| mezi kol.č. 1a - 2a km 0,770 |  | L |  |  |  |  | trakč. stožár č.1 2,20 m |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 8, 10b km 1,300 |  | P |  |  |  |  | násypka na uhlí 1,55-1,80 m |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 1 a 9 km 1,400 - 2,139 |  | P |  |  |  |  | nedostatečná osová vzdálenost. |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 2 a 10 km 1,400 - 2,139 |  | L |  |  |  |  | nedostatečná osová vzdálenost. |  |  |  |  |  |  |
| kol č. 137 km 1,690 - 1,899 |  | P |  |  |  |  | opěrná zídka 2,40 m od osy |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 603 km 2,300 |  | L |  |  |  |  | zeď u kol. č. 602 2,15 m od osy |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 208 km 2,365 - 2,490 |  | P |  |  |  |  | boční rampa 1,66 m od osy |  |  |  |  |  |  |
| 31,446 |  |  | 31,256 |  | 31,636 |  | most |  |  |  |  |  |  |
| 31,707 |  |  | 31,517 |  | 31,897 |  | most |  |  |  |  |  |  |
| 32,588 |  |  | 32,397 |  | 32,779 |  | most |  |  |  |  |  |  |
| Bílina - Odb. České Zlatníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol. 0 km 36,000 - 37,850 |  | P |  |  |  |  | vlak na 2-té koleji |  |  |  |  |  |  |
| kol. 2 km 36,000 - 37,850 |  | L |  |  |  |  | vlak na 0-té koleji |  |  |  |  |  |  |
| Odb. České Zlatníky - Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol. 1 km 1,067 |  | LP | 0,912 |  | 1,247 |  | most |  |  |  |  |  |  |
| Třebušice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 2 |  | P |  |  |  |  | brána TV |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 1 a |  | P |  |  |  |  | střecha nást. |  |  |  |  |  |  |
| kol. č. 2 a |  | L |  |  |  |  | střecha nást. |  |  |  |  |  |  |
| Chomutov kol. č. 1 |  | L |  |  |  |  | střecha nást. |  |  |  |  |  |  |