| Trať: | Krnov (Hanušovice) - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  |  |  | TTP: | 311 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km -0,779 |  |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 101,447 |  |  |  |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| Mikulovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1, km 48,977 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo S1 |  |  |  |
| kol.č.1, km 48,427 |  | P |  |  |  | trpasličí návěstidlo L1 |  |  |  |
| kol.č.2, km 48,948 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo S2 |  |  |  |
| kol.č.2, km 48,427 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo L1 |  |  |  |
| kol.č.3, km 48,968 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo S3 |  |  |  |
| kol.č.3, km 48,753 |  | P |  |  |  | trpasličí návěstidlo Lc3 |  |  |  |
| kol.č.4, km 48,522 |  | P |  |  |  | trpasličí návěstidlo L4 |  |  |  |
| kol.č.4, km 48,470 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo L2 |  |  |  |
| kol.č.6, km 48,914 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo S6 |  |  |  |
| kol.č.6, km 48,519 |  | P |  |  |  | trpasličí návěstidlo L6 |  |  |  |
| kol.č.12, km 48,713 - 48,703 |  | P |  |  |  | betonová zídka |  |  |  |
| Mikulovice - Písečná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 46,300-46,290 |  | P |  |  |  | skála |  |  |  |
| Písečná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.5, km 43,770 |  | L |  |  |  | kolejová váha |  |  |  |
| Jeseník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.5, km 35,713 |  | L |  |  |  | budova |  |  |  |
| Lipová Lázně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.2, km 31,196 |  | P |  |  |  | hydrant |  |  |  |
| Lipová Lázně - Horní Lipová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 26,684 |  | L |  |  |  | skála |  |  |  |
| Horní Lipová - Ostružná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 24,750 - 24,170 |  | P |  |  |  | skála |  |  |  |
| Branná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.2, km 12,594 |  | P |  |  |  | hydrant |  |  |  |
| kol.č.2, km 12,393 |  | P |  |  |  | hydrant |  |  |  |
| kol.č.4, km 12,594 |  | L |  |  |  | hydrant |  |  |  |
| kol.č.4, km 12,495 - 12,483 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  |  |
| kol.č.4, km 12,393 |  | L |  |  |  | hydrant |  |  |  |
| Branná - Jindřichov n.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 12,000 - 11,850 |  | L |  |  |  | skála |  |  |  |
| Jindřichov na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1, km 6,455 |  | L |  |  |  | návěstidlo S1-2 |  |  |  |
| kol.č.2, km 6,135 |  | P |  |  |  | návěstidlo L1-2 |  |  |  |
| kol.č.3a, km 6,470 - 6,407 |  | L |  |  |  | boční rampa |  |  |  |
| Jindřichov n.M. - Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 3,262 |  | L |  |  |  | zábradlí |  |  |  |
| Hanušovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.2, km 70,259 |  | P |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |  |
| kol.č.3a, km 0,690 |  | P |  |  |  | sloup vedení |  |  |  |
| kol.č.3a, km 0,645 |  | L |  |  |  | sloup vedení |  |  |  |
| kol.č.3, km 70,240 |  | P |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |  |
| kol.č.3, km 70,197 |  | P |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |  |
| kol.č.4, km 70,259 |  | L |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |  |
| kol.č.4, km 70,255 |  | L |  |  |  | stožárové návěstidlo S4 |  |  |  |
| kol.č.4, km 70,248 |  | P |  |  |  | trpasličí návěstidlo S6 |  |  |  |
| kol.č.5, km 70,333 |  | P |  |  |  | návěstidlo S3 |  |  |  |
| kol.č.5, km 70,323 |  | P |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |  |
| kol.č.5, km 70,140 |  | L |  |  |  | staniční budova |  |  |  |
| kol.č.6, km 70,248 |  | L |  |  |  | trpasličí návěstidlo S6 |  |  |  |
| kol.č.8, km 70,209 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo S10 |  |  |  |
| kol.č.8, km 70,202 |  | P |  |  |  | stojan na zarážky |  |  |  |
| kol.č.10, km 70,202 |  | L |  |  |  | stojan na zarážky |  |  |  |
| kol.č.14, km 70,170 |  | P |  |  |  | kolejová váha |  |  |  |
| Bohdíkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1, km 64,207 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo L1 |  |  |  |
| kol.č.2, km 64,824 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo S4 |  |  |  |
| kol.č.2, km 64,233 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo L2 |  |  |  |
| kol.č.4, km 64,545 |  | P |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |  |
| # Ruda nad Moravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # kol.č.1, km 59,876 |  | P |  |  |  | návěstidlo S2 |  |  |  |
| # kol.č.2, km 59,232 |  | P |  |  |  | návěstidlo L2 |  |  |  |
| # Chromeč – vl. Lillehammer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # kol.č.1, km 54,026 |  | L |  |  |  | tabule |  |  |  |
| # Bludov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1, km 49,089 |  | L |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc1 |  |  | X |
| kol.č.1, km 48,994 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc2 |  |  | X |
| kol.č.3, km 49,122 |  | L |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc3a |  |  | X |
| kol.č.3, km 49,089 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc1 |  |  | X |
| kol.č.3, km 48,949 |  | L |  |  |  | stožárové návěstidlo Lc5c |  |  | X |
| kol.č.3, km 48,929 |  | L |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc3 |  |  | X |
| kol.č.5, km 49,122 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc3a |  |  | X |
| kol.č.5, km 48,949 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo Lc5c |  |  | X |
| kol.č.5, km 48,929 |  | P |  |  |  | stožárové návěstidlo Sc3 |  |  | X |
| Šumperk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1, km 43,573 |  | L |  |  |  | návěstidlo L1 |  |  |  |
| kol.č.9a, km 44,435 |  | L |  |  |  | dřevěné skladiště |  |  |  |
| Libina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.3, km 28,998 |  | L |  |  |  | staniční budova |  |  |  |
| kol.č.3, km 28,995 |  | L |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |  |
| kol.č.3, km 28,924-28,854 |  | L |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.3, km 28,850 |  | L |  |  |  | kolejová váha |  |  |  |
| Troubelice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.4, km 19,470-19,420 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.4, km 19,385-19,362 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| Uničov |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.6, km 15,060-15,040 |  | P |  |  |  | staniční budova |  |  | X |
| kol.č.6, km 14,998-14,899 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.8, km 14,899-14,875 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| Šternberk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.5, km 115,795 |  | L |  |  |  | staniční budova |  |  |  |
| kol.č.5, km 115,725-115,625 |  | L |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.8, km 115,936-115,896 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.8, km 115,806-115,736 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.8, km 115,622-115,610 |  | P |  |  |  | boční rampa |  |  | X |
| kol.č.10, km 115,702 |  | P |  |  |  | sloupky uhelných sjíždí |  |  |  |
| Bohuňovice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.3, km 109,356-109,348 |  | L |  |  |  | boční rampa |  |  | X |