| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Zdice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Protivín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 70 náprav |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 / 88 náprav |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 13 |  | ‰ |  |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | ‰ |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  | Nezávislá Km 13,490 – Protivín st 25 kV jednofázová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: analogový Tesla Pardubice – stuha, kanál č. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Zdice | I |  | 101,911= 47,863 |  | 3AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – PS | I |  | 101,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 101,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPS | I |  | 100,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libomyšl z | I |  | 97,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS X63 / 66 | I |  | 97,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Př ZL | I |  | 95,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 94,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – ZL | I |  | 94,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lochovice(DO) | I |  | 93,830 = 26,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 715 B |  |  |  |
| VJ – S | I |  | 93,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 93,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 92,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejkovice z | I |  | 89,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | I |  | 86,943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 86,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L | I |  | 86,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jince(DO) | I |  | 85,609 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VJ – S | I |  | 84,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 84,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 84,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | I |  | 81,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L | I |  | 80,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Bratkovice(DO) | I |  | 79,794 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – S | I |  | 79,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 79,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 78,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | I |  | 76,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 75,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L | I |  | 75,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příbram(DO) | I |  | 73,620 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - S | I |  | 72,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 72,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 71,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | I |  | 67,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 66,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - L | I |  | 66,881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milín(DO) | I |  | 66,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - S | I |  | 65,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 65,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 64,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrov u Tochovic z | I |  | 63,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | I |  | 61,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 61,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - L | I |  | 61,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tochovice(DO) | I |  | 59,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - S | I |  | 58,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 58,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | I |  | 58,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SSZT Praha západ |  |  |  |
| PřTL | I |  | 57,565 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SSZT České Budějovice |  |  |  |
| T – VJ – TL | I |  | 56,857 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Březnice ( SD) | I |  | 54,403 = 9,165 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – MS | I |  | 53,890 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřMS | I |  | 53,177 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 53,000 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Dobrá voda u Březnice | I |  | 51,609 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS X72 / X63 | I |  | 50,980 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-PZS | I |  | 48,232 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Myslín | I |  | 47,700 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | I |  | 46,610 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ – L | I |  | 45,840 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mirovice (DO) | I |  | 45,178 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  |  2,7 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T – VJ – S | I |  | 44,667 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PřS | I |  | 43,857 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS | I |  | 43,819 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Horní Nerestce | I |  | 42,365 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 42,330 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 41,862 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 41,168 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 40,040 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | I |  | 39,604 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L | I |  | 38,904 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čimelice (DO) | I |  | 38,207 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  |  9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S | I |  | 37,590 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 37,503 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS | I |  | 37,015 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | I |  | 36,864 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 35,200 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z– Smetanova Lhota | I |  | 35,203 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 34,110 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 31,789 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 31,112 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Dolní Ostrovce | I |  | 30,638 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 30,627 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 29,400 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | I |  | 28,539 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ – L | I |  | 27,800 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vráž u Písku (DO) | I |  | 27,332 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  |  6,0  6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - VJ – S | I |  | 26,737 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZM2 | I |  | 26,120 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | I |  | 26,009 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 24,446 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - PZS | I |  | 22,970 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | I |  | 21,760 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 21,358 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L | I |  | 21,022 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čížová (DO) | I |  | 20,495 |  | 3 AH |  |  |  |  |  |  |  3,9 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – S | I |  | 19,876 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřS | I |  | 19,100 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T – PZS | I |  | 18,612 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 17,872 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 17,120 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z - Dobešice | I |  | 17,077 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 15,999 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 15,212 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 14,680 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z – Písek zastávka | I |  | 14,537 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřČL | I |  | 14,300 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS - / X72 | I |  | 13,700 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T | I |  | 13,620 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – ČL | I |  | 13,411 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Písek | I |  | 12,532=59,779 |  | 3AH |  |  |  |  |  |  |  7,0  7,6 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T – VJ – S | I |  | 11,445 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 10,934 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | I |  | 10,741 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 10,550 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 60 / 72 | I |  | 10,400 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřL | I |  | 10,070 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 9,940 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – L | I |  | 9,370 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Putim | I |  | 8,469 = 0,000 |  | 3 AH 1 |  |  |  |  |  |  |  6,5 |  |  |  |  | Souběh s tratí Zdice – Protivín do km 7,570 (0,900) |  |  |  |
| T – VJ – PS | I |  | 7,950 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 7,570 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPS | I |  | 6,800 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 6,730 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 6,388 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 5,930 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z - Heřmaň | I |  | 5,913 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 4,980 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 4,393 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – PZS | I |  | 3,952 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 3,667 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřPS | I |  | 1,133 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | I |  | 0,911 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – VJ – PS | I |  | 0,433 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protivín | I |  | 0,000 = 249,853 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |