| Trať: | Břeclav - Lednice |  |  |  | TTP: | 323 E | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Břeclav - km 83,835 |  |  | Konec trati: Lednice - km 9,482 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Břeclavi do Bořího lesa a opačně |  |  |  |  | X |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  | X |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  | X |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  | X |
| 300 |  | 24 | 18 | 18 |  |  | X |
| 400 |  | 33 | 24 | 24 |  |  | X |
| 500 |  | 42 | 30 | 30 |  |  | X |
| 600 |  | 51 | 36 | 36 |  |  | X |
| 700 |  | 60 | 42 | 42 |  |  | X |
| 800 |  | 69 | 48 | 48 |  |  | X |
| 1000 |  | 87 | 60 | 60 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1/ III-IV |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1 / II |  |  | X |