| Trať: | Studénka - Veřovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  | 306 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Studénka - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Veřovice - km 26,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  |  |  | 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studénka |  |  |  |  |  |  |  | - | Štramberk |  |  |  |  | 700 |  |  | m |  |
| Štramberk |  |  |  |  |  |  |  | - | Veřovice |  |  |  |  | 400 |  |  | m |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studénka |  |  |  |  |  |  |  | - | Štramberk |  |  |  |  | 80 |  |  | km.h-1 |  |
| Štramberk |  |  |  |  |  |  |  | - | Veřovice |  |  |  |  | 40 |  |  | km.h-1 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| (z kol. č.15) |  | (50) | 0 |  |  |  | Studénka - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přev,  |  | 60 |  |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  | (50) |  | (na kol. č.15) |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  | 2,107 |  |  |  |  |  | 60 |  |  , přev |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sedlnice - 7,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  |  | 11,987 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  | 13,042 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Příbor - 13,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopřivnice n. n. - 16,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopřivnice os. n. - 17,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 17,899 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | X |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 19,181 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Štramberk -19,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 19,752 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 20,126 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,440 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,559 |  |  |  |  |  | 20 |  | přej. 25,445 |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 25,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 25,810 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Veřovice - 26,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | km 26,197 = 78,217 |  |  |  |  | 0 | (10) |  |  konec trati |  |  |  |