| TTP | Trať |  |  |  |  | 711A |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Plzeň hl.n. |  |  |  | Konec trati: Klatovy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Plzeň hl.n. kol.č.6 |  | L |  |  |  |  | odjezd. návěstidlo L6z |  |  |
| kol. č.14 |  | P |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |
| kol. č.14 |  | P |  |  |  |  | stožár návěstidla L12 |  |  |
| kol. č.16 |  | P |  |  |  |  | návěstidlo L16 |  |  |
| 90,442 |  | V |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| 90,179 |  | V |  |  |  |  | výh. stojan |  |  |
| 90,105 |  | V |  |  |  |  | sv. návěstidlo |  |  |
| 90,062 |  | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 89,890 |  | P |  |  |  |  | vodní jeřáb |  |  |
| 89,767 žst. Plzeň Valcha |  | V |  |  |  |  | výh. stojan |  |  |
| 84,100 |  | LP |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 84,073 |  | LP |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 830188 |  | V | stav. objekt |  |  |  |  |  |  |
| 83,108 |  | V |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 82,903 žst. Dobřany |  | LP |  |  |  |  | sv. návěstidlo |  |  |
| 75,969 |  | V |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 72,790 |  | LP/ |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| 72,656 |  | P |  |  |  |  | stav. objekt |  |  |
| 75,500 |  | P |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 72,300 žst. Přeštice |  | LP |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| 69,298 |  | V |  |  |  |  | výh. stojan |  |  |
| 69,210 zn. Lužany |  | V |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| 66,100 |  | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 63,352 |  | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 59,550 |  | V |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 59,500 |  | P |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 59,485 |  | LP |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| 59,462 žst. Švihov |  | LP |  |  |  |  | sv. návěstidlo |  |  |
| 56,805 |  | V |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 53,949 |  | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| 49,450 |  | LP |  |  |  |  | Návěstidlo |  |  |
| 49,300 |  | V |  |  |  |  | n rampa |  |  |
| 49,215 |  | LP |  |  |  |  | sv. návěstidlo |  |  |
| 49,200 |  | P |  |  |  |  | hydrant |  |  |
| 49,100 |  | P |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 49,020 |  | P |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 48,995 žst. KLatovy |  | LP |  |  |  |  | hydrant |  |  |
| 48,963 |  | V |  |  |  |  | opěrná zeď |  |  |
| 48,775 |  | V |  |  |  |  | vodní jeřáb |  |  |
| 48,770 |  | P |  |  |  |  | n. rampa |  |  |
| 48,750 |  | P |  |  |  |  | n rampa |  |  |
| 48,550 |  | LP |  |  |  |  | hydrant |  |  |
| 48,363 |  | V |  |  |  |  | sv. návěstidlo |  |  |
| 48,290 |  | LP |  |  |  |  | Návěstidlo |  |  |