| Trať: | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice |  |  |  |  |  |  | TTP: | 302 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Frýdlant nad Ostravicí - km 101,056 |  |  |  | Konec trati: Ostravice - km 6,390 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Frýdlant n.O. -101,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,271 = 100,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,100 silnice III.tř. P 7451 |  | PZS 3SNI | Frýdlant n/O St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  | X |
| Frýdlant n.O. z. - 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tovární cesta P 7452 |  | PZS 3SNI | Frýdlant n/O St2 |  |  |  | *) odjezd. návěstidlo |  |  | X |
| 0,270 tovární cesta P 7453 |  | PZS 3SNI | Frýdlant n/O St2 |  |  |  | *) odjezd. návěstidlo |  |  | X |
| 0,997 místní komun. P 7454 |  | PZS 3SBI | Frýdlant n/O St2 |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,208 přechod pro pěší P 7455 |  | d |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,350 polní cesta P 7456 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,494 místní komun. P 7457 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,760 přechod pro pěší P 7458 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Frýdlant-Nová Dědina zast. - 1,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,850 účelová komun. P 7459 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1,910 účelová komun. P 7460 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2,030 polní cesta P 7461 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2,150 polní cesta P 7462 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2,882 účelová komun. P 7463 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,354 účelová komun. P 7464 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,730 přechod pro pěší P 7465 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,838 polní cesta P 7466 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3,916 polní cesta P 7467 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,171 místní komun. P 7468 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,308 polní cesta P 7469 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Ostravice zast. - 4,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,445 účelová komun. P 7470 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,594 účelová komun. P 7471 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,720 polní cesta P 7472 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4,924 účelová komun. P 7473 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,328 přechod pro pěší P 7474 |  | kd |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,560 |  | PK-555 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5,850 polní cesta P 7475 |  | k |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5,945 |  | OPK-OX595 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5,960 místní komun. P 7476 |  | PZS 2SNLI | DK Ostravice |  |  |  |  |  |  | X |
| 6,010 |  | OPK-OX600 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ostravice - 6,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,390 |  |  |  |  |  |  | konec trati |  |  |  |