| TTP | Trať |  | 519A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Benešov u Prahy |  | Konec trati: Praha Vršovice |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| žst. Benešov u Prahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 133,568 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se1 |  |  |
| km 133,579 , kol.č. 203 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se201 |  |  |
| km 133,632 , kol.č. 202 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se203 |  |  |
| km 133,632 , kol.č. 203 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se203 |  |  |
| km 133,633 , kol.č. 201 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se204 |  |  |
| km 133,633 , kol.č. 202 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se204 |  |  |
| km 133,675 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se4 |  | X |
| km 133,736 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 133,736 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 133,754 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se6 |  | X |
| km 133,754 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se6 |  |  |
| km 133,810 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S2 |  |  |
| km 133,810 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S2 |  |  |
| km 133,830 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se7 |  | X |
| km 133,858 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se9 |  | X |
| km 133,885 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 24 |  | X |
| km 133,885 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S4 |  | X |
| km 133,885 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S4 |  | X |
| km 133,885 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 24 |  | X |
| km 133,903 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S1 |  |  |
| km 133,903 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S1 |  |  |
| km 133,914 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 24B |  | X |
| km 133,914 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 24B |  | X |
| km 133,940 , kol č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S3 |  |  |
| km 133,940 , kol č. 5 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S3 |  |  |
| km 133,967 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 27 |  |  |
| km 133,967 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 27 |  |  |
| km 133,975 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se6a |  | X |
| km 133,975 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se6a |  | X |
| km 133,979 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S8 |  | X |
| km 133,979 , kol.č. 8 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S8 |  | X |
| km 134,010 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 29 |  |  |
| km 134,010 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 29 |  |  |
| km 134,024 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | pilíř lávky |  |  |
| km 134,024 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | pilíř lávky |  |  |
| km 134,029 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové S5b |  |  |
| km 134,029 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové S5b |  |  |
| km 134,065 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 31 |  |  |
| km 134,065 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 31 |  |  |
| km 134,068 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové S7 |  |  |
| km 134,068 , kol.č. 9 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové S7 |  |  |
| km 134,114 , kol.č. 8 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se12 |  | X |
| km 134,120 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 33 |  |  |
| km 134,120 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 33 |  |  |
| km 134,170 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se13 |  | X |
| km 134,170 , kol.č. 8 | L |  |  |  |  | světelné náv. trpasličí Se13 |  | X |
| km 134,171 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc5b |  |  |
| km 134,171 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc5b |  |  |
| km 134,171 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc4 |  |  |
| km 134,171 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc4 |  |  |
| km 134,175 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 35 |  |  |
| km 134,175 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 35 |  | X |
| km 134,178 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 36 |  | X |
| km 134,178 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 36 |  | X |
| km 134,185 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc3 |  |  |
| km 134,185 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc3 |  |  |
| km 134,189 , kol.č. 9 | L |  |  |  |  | stojan, skříňka |  | X |
| km 134,197 , kol.č. 8 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Se14 |  | X |
| km 134,198 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc6a |  |  |
| km 134,198 , kol.č. 8 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc6a |  |  |
| km 134,241 - 134,421 | P |  |  |  |  | rampa u skladiště |  |  |
| km 134,252 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc5 |  | X |
| km 134,252 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc5 |  | X |
| km 134,252 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc5 |  | X |
| km 134,256 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,256 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,265 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,265 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,293 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 39 |  | X |
| km 134,293 , kol.č. 9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 39 |  | X |
| km 134,417 , kol.č. 5c | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc5c |  | X |
| km 134,417 , kol.č. 5c | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc5c |  | X |
| km 134,456 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L7 |  | X |
| km 134,456 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L7 |  | X |
| km 134,456 , kol.č. 9 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L9 |  | X |
| km 134,458 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc8b |  |  |
| km 134,458 , kol.č. 8 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Sc8b |  |  |
| km 134,466 , kol.č. 9 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 45 |  | X |
| km 134,470 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 45A |  | X |
| km 134,569 , kol.č. 8b | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L8b |  |  |
| km 134,576 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,581 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc5 |  | X |
| km 134,591 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L6 |  |  |
| km 134,591 , kol.č. 8b | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L6 |  |  |
| km 134,626 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L1 |  | X |
| km 134,626 , kol.č. 2 | L,P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové L2 |  |  |
| km 134,694 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,694 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,694 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 134,694 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| žst. Benešov u P. - žst. Čerčany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 136,030 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Př1Lo |  |  |
| km 136,603 - 136,612 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 138,283 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožárové 1L |  |  |
| km 139,346 - 139,350 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 140,851 - 140,863 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 140,851 - 140,863 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 141, 867 - 141,870 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 142,708 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 143,190 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 143,190 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| žst. Čerčany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 143,190 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se1 |  |  |
| km 143,190 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se2 |  |  |
| km 143,350 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové S1 |  |  |
| km 143,416 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | předvěstník |  |  |
| km 143,416 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | předvěstník |  |  |
| km 143,467 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | vodní jeřáb |  |  |
| km 143,467 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | vodní jeřáb |  |  |
| km 143,516 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | roh budovy (vodárna ) |  |  |
| km 143,585 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | trakční stožár č.28 |  |  |
| km 143,600 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | stožár osvětlení č.25 |  |  |
| km 143,620 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | stožár osvětlení č.26 |  |  |
| km 143,653 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | stožár osvětlení č.29 |  |  |
| km 143,658 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení č.29 |  |  |
| km 143,667 - 143,697 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 143,667 - 143,697 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | střecha skladiště |  |  |
| km 143,671 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | stožár osvětlení č.30 |  |  |
| km 143,780 - 143,835 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | střecha nástupiště |  |  |
| km 143,912 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | návěst - rychlostník 40 |  |  |
| km 143,912 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | návěst - rychlostník 40 |  |  |
| km 143,940 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se8 |  |  |
| km 143,945 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí L7 |  |  |
| km 143,943 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | rozhlas |  |  |
| km 143,944 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - rychlostník 60 |  |  |
| km 143,944 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | návěst - rychlostník 60 |  |  |
| km 0,580 , kol.č.1 od Týnce | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo LOSe3 |  |  |
| žst. Čerčany - žst. Senohraby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 144,387 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 146,771 - 146,776 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 146,900 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | hektometrovník |  |  |
| žst. Senohraby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 150,095 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo S4 |  |  |
| km 150,095 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo S1 (žebřík) |  |  |
| km 150,095 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo S2 |  |  |
| km 150,363 - 150,386 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 150,576 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - rychlostník 70/75 |  |  |
| km 150,576 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | návěst - rychlostník 70/75 |  |  |
| km 150,576 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | návěst - rychlostník 70 |  |  |
| km 150,576 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | návěst - rychlostník 70 |  |  |
| žst. Senohraby - žst. Strančice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 151,454 - 151,459 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 151,781 - 152,046 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 151,781-152,046 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 152,045 - 152,055 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 152,045 - 152,055 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 152,220 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | upozorňovadlo odd. návěstidla |  |  |
| km 152,950 - 152,957 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 152,950 - 152,957 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 154,242 - 154,251 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 154,242 - 154,248 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 154,343 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 154,575 - 154,925 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 154,575 - 154,925 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 155,335 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 155,393 - 155,400 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| žst. Strančice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 157,323 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se4 |  | X |
| km 157,388 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se1 |  | X |
| km 157,530 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se6 |  | X |
| km 157,530 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se6 |  | X |
| km 157,532 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 157,532 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 157,568 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S2 |  |  |
| km 157,568 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S2 |  |  |
| km 157,568 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S4 |  |  |
| km 157,568 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S4 |  |  |
| km 157,584 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | stojan, skříňka |  | X |
| km 157,584 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | stojan, skříňka |  | X |
| km 157,645 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 157,669 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 157,669 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 157,714 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,714 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,753 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,753 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,778 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,778 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,817 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 157,817 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | nástupištní přístřešek |  | X |
| km 158,330 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Se9 |  | X |
| km 158,330 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Se9 |  |  |
| km 158,343 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  | X |
| km 158,343 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  |  |
| km 158,343 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  | X |
| km 158,343 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  | X |
| km 158,353 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se11 |  |  |
| km 158,353 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se11 |  | X |
| km 158,503 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se13 |  |  |
| km 158,533 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se14 |  |  |
| km 158,869 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Se16 |  |  |
| km 158,869 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Se17 |  |  |
| km 158,425 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 158,425 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| žst. Strančice - žst. Říčany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 160,585 - 160,595 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 161,160 - 161,400 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 161,160 - 161,400 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí mezi 1. a 2. kolejí |  |  |
| km 161,520 - 161,528 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | / |
| žst. Říčany |  |  |  |  |  |  |  | / |
| km 163,699 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se4 |  | X |
| km 163,855 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se5 |  | X |
| km 163,882 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 163,882 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 164,505, kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se6 |  |  |
| km 164,124 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí na mostě |  |  |
| km 164,583 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S1 |  | X |
| km 164,584 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. S2 |  |  |
| km 164,601 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 164,822 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 164,822 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 164,847, kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se8 |  | X |
| km 164,854 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se9 |  | X |
| km 164,865 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 63 |  | X |
| km 164,883 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se11 |  | X |
| km 165,238 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L3 |  | X |
| km 165,238 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L3 |  | X |
| km 165,243 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L2 |  |  |
| km 165,243 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L2 |  |  |
| km 165,247 , kol.č.4 | P |  |  |  |  | stojan |  | X |
| km 165,254 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L1 |  | X |
| km 165,254 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L1 |  | X |
| km 165,255 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L4 |  |  |
| km 165,339 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se13 |  | X |
| km 165,339 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se13 |  | X |
| km 165,343 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se14 |  | X |
| km 165,483 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 165,492 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | telefonní sloupek |  | X |
| km 165,494 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 165,494 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 165,495 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se15 |  | X |
| km 165,495 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se15 |  |  |
| žst. Říčany-žst.Praha Uhříněves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 165,511 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se16 |  | X |
| km 166,479 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 166,883 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 167,855 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | nadchod |  | X |
| km 167,927 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 170,486, kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožárové Lc2a |  | X |
| žst. Praha Uhříněves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 170,680 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se2 |  |  |
| km 170,680 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se2 |  |  |
| km 171,072 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se4 |  |  |
| km 171,072 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se6 |  | X |
| km 171,189, kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc1 |  | X |
| km 171,196, kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 171,196, kol.č. 5 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  | X |
| km 171,232, kol.č. 0 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc0 |  | X |
| km 171,236, kol.č. 0 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc2 |  | X |
| km 171,236, kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc2 |  | X |
| km 171,240, kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc5 |  | X |
| km 171,240, kol.č.7 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc5 |  | X |
| km 171,270, kol.č.0 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 171,270, kol.č.1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 171,277, kol.č.7 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Sc7 |  | X |
| km 171,277, kol.č.9 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Sc7 |  | X |
| km 171,277, kol.č.9 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Sc9 |  |  |
| km 171,327, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 45 |  | X |
| km 171,327, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 45 |  | X |
| km 171,390, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 47 |  | X |
| km 171,390, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 47 |  | X |
| km 171,446, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 49 |  | X |
| km 171,446, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 49 |  | X |
| km 171,456, kol.č.2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 171,506, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 51 |  | X |
| km 171,506, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 51 |  | X |
| km 171,561, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 53 |  | X |
| km 171,561, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 53 |  | X |
| km 171,621, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 55 |  | X |
| km 171,621, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 55 |  | X |
| km 171,624, kol.č.2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se8 |  | X |
| km 171,682, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 57 |  | X |
| km 171,682, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 57 |  | X |
| km 171,704, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  | X |
| km 171,704, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  | X |
| km 171,721, kol.č.0 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  | X |
| km 171,721, kol.č.2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se10 |  | X |
| km 171,733, kol.č.4 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Se11 |  |  |
| km 171,742, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 59 |  | X |
| km 171,742, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 59 |  | X |
| km 171,782, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 61 |  | X |
| km 171,782, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 61 |  | X |
| km 171,805, kol.č.0 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc0 |  |  |
| km 171,805, kol.č 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc0 |  |  |
| km 171,822, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 63 |  | X |
| km 171,822, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 63 |  | X |
| km 171,858, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  | X |
| km 171,858, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  | X |
| km 171,866 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | světelné náv. stožár. Lc9 |  |  |
| km 171,866 , kol.č. 9 | P |  |  |  |  | světelné náv. stožár. Lc9 |  |  |
| km 171,867, kol.č.7 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 65 |  | X |
| km 171,867, kol.č.9 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 65 |  | X |
| km 171,882 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc7 |  |  |
| km 171,882 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc7 |  |  |
| km 171,915 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc5 |  |  |
| km 171,960 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se12 |  | X |
| km 171,963 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc3 |  |  |
| km 171,963 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc3 |  |  |
| km 171,986 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 172,068 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se13 |  | X |
| km 172,068 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se13 |  | X |
| km 172,072 , kol.č. 103 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se14 |  |  |
| km 172,162 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se15 |  | X |
| km 172,162 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se15 |  | X |
| km 172,185 , kol.č. 103 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc103 |  | X |
| km 172,280 , kol.č. 101 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc102 |  |  |
| km 172,280 , kol.č. 102 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc102 |  |  |
| km 172,280 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc102 |  | X |
| km 172,280 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Lc102 |  | X |
| km 172,281 , kol.č. 101 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc101 |  |  |
| km 172,281 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. Sc101 |  |  |
| km 172,747 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení |  | X |
| km 173,045 , kol.č. 101 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L101 |  |  |
| km 173,045 , kol.č. 102 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L101 |  |  |
| km 173,045 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožár. L103 |  |  |
| km 173,333 , kol.č. 103 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení 121 |  | X |
| km 173,459 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 173,459 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 173,543 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se19 |  |  |
| km 173,543 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se20 |  |  |
| km 173,543 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí Se20 |  |  |
| žst. Praha Uhříněves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - žst. Praha Hostivař |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 174,601 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| žst. Praha Hostivař |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 175,700 , kol.č. 1 | L,P |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| km 175,700 , kol.č. 2 | L,P |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| km 175,783 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 175,848 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |
| km 175,887 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 175,900 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | hektometrovník |  |  |
| km 175,930 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | rozhlas |  |  |
| km 176,030 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení |  |  |
| km 176,100 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár trakčního vedení |  |  |
| km 176,101 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení |  |  |
| km 176,107 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |
| km 176,145 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |
| km 176,176 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |
| km 176,309 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | stožár trakčního vedení |  |  |
| km 176,366 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  | stožár osvětlení |  |  |
| km 176,394 , kol.č. 8 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 176,397 - 176,444 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 176,432 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 176,450 , kol.č. 1 | L,P |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| km 176,450 , kol.č. 2 | L,P |  |  |  |  | návěstidlo |  |  |
| žst. Praha Hostivař - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - žst. Praha Vršovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 176,834 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 176,846 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 176,878 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | mechanické návěstidlo |  |  |
| km 176,896 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | mechanické návěstidlo |  |  |
| km 176,940 - 176,941 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | sloupek drátovodu |  |  |
| km 177,327 - 177,332 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | nadjezd |  |  |
| km 177,332 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | nadjezd |  |  |
| km 177,891 - 177,909 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 178,492 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | mechanické návěstidlo |  |  |
| km 178,986 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 179,304 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 179,723 - 179,737 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 179,723 - 179,737 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 179,807 - 180,013 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí mezi kolejemi |  |  |
| km 179,807 - 180,013 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí mezi kolejemi |  |  |
| km 179,847 - 180,067 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 179,847 - 180,067 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | zábradlí |  |  |
| km 180,067 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | sloupek drátovodu |  |  |
| km 180,097 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | sloupek drátovodu |  |  |
| km 180,437 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 180,705 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | výstražný kolík |  |  |
| km 181,100 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | hektometrovník |  |  |
| km 181,680 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | návěst - tabule |  |  |
| km 182,018 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | sloupek drátovodu |  |  |
| km 182,033 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | sloupek drátovodu |  |  |
| km 182,379 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 182,747 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 182,747 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 182,748 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| žst. Praha Vršovice os.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 182,807 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 182,825 - 183,235 , kol.č. 31 | L |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 182,828 , kol.č. 19b | L |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |
| km 182,914 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 182,915 , kol.č. 5b | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 182,930 - 183,100 , kol.č. 21 | L |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 182,930 - 183,100 , kol.č. 23 | P |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 182,979 , kol.č. 5b | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 182,986 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,004 , kol.č. 5b | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,020 - 183,030 , kol.č. 1n | P |  |  |  |  | zeď zárubní |  |  |
| km 183,050 - 183,270 , kol.č. 23 | L |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 183,050 - 183,270 , kol.č. 25 | P |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 183,070 - 183,430 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  | střecha |  |  |
| km 183,070 - 183,430 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | střecha |  |  |
| km 183,070 - 183,430 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | střecha |  |  |
| km 183,070 - 183,430 , kol.č. 7 | P |  |  |  |  | střecha |  |  |
| km 183,070 - 183,235 , kol.č. 25 | L |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 183,070 - 183,235 , kol.č. 27 | P |  |  |  |  | rampa |  |  |
| km 183,439 , kol.č. 17 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,535 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,596 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 183,695 , kol.č. 15b | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 183,773 , kol.č. 3 | L,P |  |  |  |  | světelné návěstidlo trpasličí |  |  |
| km 183,773 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,782 , kol.č. 1v | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,817 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,843 , kol.č. 3b | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,860 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  | světelné návěstidlo stožárové |  |  |
| km 183,860 , kol.č. 15b | L |  |  |  |  | stožár rozhlasu |  |  |