| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Přerova do Říkovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 4 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 8 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 16 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 24 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 32 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 48 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 64 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 80 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 104 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 128 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 184 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1/II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Říkovic do Hulína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 4 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 8 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 16 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 24 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 32 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 48 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 64 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 80 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 104 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 128 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 184 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hulína do Tlumačova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 5 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 9 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 18 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 27 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 36 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 54 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 72 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 90 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 117 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 144 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 207 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Tlumačova do Otrokovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 5 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 9 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 18 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 27 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 36 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 54 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 72 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 90 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 117 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 144 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 180 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 207 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Otrokovic do Napajedel a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 4 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 8 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 16 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 24 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 32 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 48 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 64 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 80 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 104 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 128 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 160 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 184 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Napajedel do Huštěnovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 4 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 10 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 20 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 30 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 40 | - 24 | - 24 |  |  |  |
| - 600 |  | - 60 | - 36 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 80 | - 48 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 100 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 130 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 160 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 200 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 230 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 4/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 3/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Huštěnovic do Starého Města u Uherského Hradiště a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 5 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 9 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 18 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 27 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 500 |  | - 45 | - 30 | - 30 |  |  |  |
| - 700 |  | - 63 | - 42 | - 42 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 90 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 117 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 144 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 180 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 300 |  | - 207 | - 138 | - 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Nedakonice |  |  |  | TTP: | 305F | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Nedakonice |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Starého Města u Uherského Hradiště do Nedakonic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 5 | - 3 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 10 | - 6 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 20 | - 12 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 30 | - 18 | - 18 |  |  |  |
| - 500 |  | - 50 | - 30 | - 30 |  |  |  |
| - 700 |  | - 70 | - 42 | - 42 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 100 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 1 300 |  | - 130 | - 78 | - 78 |  |  |  |
| - 1 600 |  | - 160 | - 96 | - 96 |  |  |  |
| - 2 000 |  | - 200 | - 120 | - 120 |  |  |  |
| - 2 200 |  | - 220 | - 132 | - 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/III |  |  |  |