| TTP |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  | 539A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Řetenice |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Lovosice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: jednokolejná |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: | 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řetenice |  | - |  | Lovosice |  |  |  |  |  | 400 |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řetenice |  |  |  |  | - | Lovosice |  |  | 50 |  |  | km | h-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (40) |  |  | Řetenice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,259 |  |  |  |  |  |
| přech | 30 | 0 |  | 20,818 = 0,589 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 0,700 |  |  | 30 | přech |  |
| v bez z | 40 |  |  | 2,400 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Teplice zámec. zahrada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,770 |  |  |  |  |  |
| most | 20 |  |  | 3,240 |  |  | 40 | v bez z |  |
|  | 50 |  |  | 3,310 |  |  | 20 | most |  |
|  |  |  |  | 3,990 |  |  | 40 | přej |  |
|  |  |  |  | 6,208 |  |  | 50 |  | X |
|  |  |  |  | Bystřany v Č. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,572 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,770 |  |  | 40 | přej | X |
| přev | 40 |  |  | 8,950 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8,979 = 13,143 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Úpořiny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,501 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,837 = 9,676 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 9,720 |  |  | 40 | přev |  |
| přej | 30 |  |  | 11,380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,400 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 11,410 |  |  | 10 | přejezd |  |
| přev | 40 |  |  | 13,070 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 13,110 |  |  | 40 | přev |  |
|  |  |  |  | Žalany |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,530 |  |  |  |  |  |
| přej | 10 |  |  | 15,670 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 15,690 |  |  | 10 | přej |  |
| přej | 30 |  |  | 16,040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,200 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Bořislav |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,223 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 16,270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,330 |  |  | 20 | přej |  |
| přej | 10 |  |  | 18,520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,540 |  |  | 50 |  |  |
| v bez z | 40 |  |  | 18,550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,590 |  |  | 10 | přej |  |
|  |  |  |  | Žim |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,831 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 19,100 |  |  | 40 | v bez z |  |
| přej | 30 |  |  | 19,610 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 19,650 |  |  |  |  |  |
| přev | 40 |  |  | 21,670 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Radejčín |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,886 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 22,490 |  |  | 40 | přev |  |
| přej | 40 |  |  | 22,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23,130 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 23,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23,160 |  |  | 10 | přej |  |
| v bez z | 40 |  |  | 24,990 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Dobkovičky |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,255 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,440 |  |  | 40 | v bez z |  |
| přej | 10 |  |  | 25,500 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 25,520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,690 |  |  | 30 | přej |  |
|  |  |  |  | 26,180 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 26,270 |  |  | 10 | přej |  |
| přej | 30 |  |  | 26,390 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 26,570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,740 |  |  | 30 | přej |  |
|  |  |  |  | Chotiměř |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,970 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27,200 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 27,250 |  |  | 20 | přej |  |
| padání skal | 20 |  |  | 29,130 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 29,160 |  |  | 20 | padání skal |  |
| padání skal | 20 |  |  | 29,700 |  |  | 50 |  |  |
|  | 50 |  |  | 29,750 |  |  | 20 | padání skal |  |
|  |  |  |  | Opárno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,042 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lovosice z. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34,609 |  |  |  |  |  |
| přev | 40 |  |  | 35,700 |  | 0 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 35,747 = 495,698 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lovosice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 495,138 |  |  | (40) |  |  |