| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 505 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Choceň |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ### Velký Osek |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Choceň |  |  | - do: Čermná nad Orlicí |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 7 |  | - 5 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 100 | - 13 |  | - 9 |  |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 200 | - 26 |  | - 18 |  |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 300 | - 39 |  | - 27 |  |  |  | - 21 |  |  |  |
| - 400 | - 52 |  | - 36 |  |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 600 | - 78 |  | - 54 |  |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 800 | - 104 |  | - 72 |  |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 1000 | - 130 |  | - 90 |  |  |  | - 70 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 5 / II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 2 / IV |  |  |  |

|  | - Směr jízdy z:Čermná nad Orlicí |  | - do: Borohrádek |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 6 | - 4 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 11 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 22 | - 14 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 33 | - 21 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 44 | - 28 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 66 | - 42 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 88 | - 56 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 110 | - 70 |  | - 60 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Borohrádek |  | - do: Týniště nad Orlicí |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 4 / IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Týniště nad Orlicí |  | - do: Třebechovice p.O. |  |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  |
| - 50 | - 5 | - 3 |  |  | - 3 |  |
| - 100 | - 10 | - 6 |  |  | - 6 |  |
| - 200 | - 20 | - 12 |  |  | - 12 |  |
| - 300 | - 30 | - 18 |  |  | - 18 |  |
| - 400 | - 40 | - 24 |  |  | - 24 |  |
| - 600 | - 60 | - 36 |  |  | - 36 |  |
| - 800 | - 80 | - 48 |  |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 100 | - 60 |  |  | - 60 |  |
| - 1300 | - 130 | - 78 |  |  | - 78 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - 2 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / III-IV |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Třebechovice p.O. |  | - do: Hradec Králové - Slezské předměstí |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  |  | - 70 |  |
| - 1300 | - 169 | - 117 |  |  | - 91 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - 5 / III-IV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | - 5 / III-IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Hradec Králové - Slezské předměstí |  | - do: Hradec Králové hl.n. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 5 | - 3 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 10 | - 6 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 20 | - 12 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 30 | - 18 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 40 | - 24 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 60 | - 36 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 80 | - 48 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 100 | - 60 |  | - 60 |  |
| - 1300 | - 130 | - 78 |  | - 78 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 2 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / II -III |  |

|  | - Směr jízdy z: Hradec Králové hl.n. |  | - do: Praskačka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  | - 70 |  |
| - 1300 | - 169 | - 117 |  | - 91 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / II-III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 5 / II-III |  |

|  | - Směr jízdy z: Praskačka |  | - do: Dobřenice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 5 | - 3 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 10 | - 6 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 20 | - 12 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 30 | - 18 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 40 | - 24 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 60 | - 36 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 80 | - 48 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 100 | - 60 |  | - 60 |  |
| - 1300 | - 130 | - 78 |  | - 78 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 2 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 2 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Dobřenice |  | - do: Káranice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 6 | - 4 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 11 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 22 | - 14 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 33 | - 21 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 44 | - 28 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 66 | - 42 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 88 | - 56 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 110 | - 70 |  | - 60 |  |
| - 1300 | - 143 | - 91 |  | - 78 |  |
| - 1600 | - 176 | - 112 |  | - 96 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Káranice |  | - do: Chlumec n.Cidlinou |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 15 | - 10 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 30 | - 20 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 45 | - 30 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 60 | - 40 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 90 | - 60 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 120 | - 80 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 150 | - 100 |  | - 70 |  |
| - 1300 | - 195 | - 130 |  | - 91 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5 / IV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 6 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Chlumec n.C. |  | - do: Choťovice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 10 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 20 | - 14 |  | - 11 |  |
| - 200 | - 40 | - 28 |  | - 22 |  |
| - 300 | - 60 | - 42 |  | - 33 |  |
| - 400 | - 80 | - 56 |  | - 44 |  |
| - 600 | - 120 | - 84 |  | - 66 |  |
| - 800 | - 160 | - 112 |  | - 88 |  |
| - 1000 | - 200 | - 140 |  | - 110 |  |
| - 1300 | - 260 | - 182 |  | - 143 |  |
| - 1600 | - 320 | - 224 |  | - 176 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 10 / VI-VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 10 / VI-VII |  |

|  | - Směr jízdy z: Choťovice |  | - do: Dobšice n.C. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 9 | - 6 |  | - 5 |  |
| - 100 | - 17 | - 12 |  | - 9 |  |
| - 200 | - 34 | - 24 |  | - 18 |  |
| - 300 | - 51 | - 36 |  | - 27 |  |
| - 400 | - 68 | - 48 |  | - 36 |  |
| - 600 | - 102 | - 72 |  | - 54 |  |
| - 800 | - 136 | - 96 |  | - 72 |  |
| - 1000 | - 170 | - 120 |  | - 90 |  |
| - 1300 | - 221 | - 156 |  | - 117 |  |
| - 1600 | - 272 | - 192 |  | - 144 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 8/III |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 2/III-IV |  |

|  | - Směr jízdy z: Dobšice n.C. |  | - do: odbočka Kanín |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 7 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 13 | - 9 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 26 | - 18 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 39 | - 27 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 52 | - 36 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 78 | - 54 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 104 | - 72 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 130 | - 90 |  | - 70 |  |
| - 1300 | - 169 | - 117 |  | - 91 |  |
| - 1600 | - 208 | - 144 |  | - 112 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 5/II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 2/III |  |

|  | - Směr jízdy z: Kanín |  | - do: Velký Osek |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 5 | - 3 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 10 | - 6 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 20 | - 12 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 30 | - 18 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 40 | - 24 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 60 | - 36 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 80 | - 48 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 100 | - 60 |  | - 60 |  |
| - 1300 | - 130 | - 78 |  | - 78 |  |
| - 1600 | - 160 | - 96 |  | - 96 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 2/I |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 2/II |  |