| TTP | Trať |  | ## 534A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Kaštice |  | Konec trati: Kadaň-Prunéřov |  | X |  |  |  |  |

|  | Směr jízdy z: ### Kaštice |  | do: ### Krásný Dvůr |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 25 | 18 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 50 | 35 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 100 | 70 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 150 | 105 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 200 | 140 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 300 | 210 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 400 | 280 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 500 | 350 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 650 | 455 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 800 | 560 |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 700 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22 / IX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 14 / XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Kaštice |  | Konec trati: |  | Kadaň-Prunéřov |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Krásný Dvůr |  | do: ### Vilémov u Kadaně |  |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 25 | 18 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 50 | 35 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 100 | 70 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 150 | 105 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 200 | 140 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 300 | 210 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 400 | 280 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 500 | 350 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 650 | 455 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 800 | 560 |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 700 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22 / XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 20/XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Kaštice |  | Konec trati: |  | Kadaň-Prunéřov |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Vilémov u Kadaně |  | do: ### Poláky |  |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 25 | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 49 | 34 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 98 | 68 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 147 | 102 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 196 | 136 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 294 | 204 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 392 | 272 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 490 | 340 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 637 | 442 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 784 | 544 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 980 | 680 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13 / XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21 / III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Kaštice |  | Konec trati: |  | Kadaň-Prunéřov |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Poláky |  | do: ### Želina |  |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 25 | 18 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 50 | 35 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 100 | 70 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 150 | 105 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 200 | 140 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 300 | 210 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 400 | 280 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 500 | 350 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 650 | 455 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 800 | 560 |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1000 | 700 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22 / VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12 / XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Kaštice |  | Konec trati: |  | Kadaň-Prunéřov |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Želina |  | do: ### Kadaň |  |  | a opačně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 25 | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 49 | 34 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 98 | 68 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 147 | 102 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 196 | 136 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 294 | 204 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 392 | 272 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 490 | 340 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 637 | 442 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 784 | 544 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 980 | 680 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 21 / III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12 / XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Začátek trati: | Kaštice |  | Konec trati: | Kadaň-Prunéřov | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Kadaň |  | do: Kadaň-Prunéřov | a opačně | X |  |  |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 17 | 13 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 100 | 33 | 25 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 200 | 66 | 50 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 300 | 99 | 75 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 400 | 132 | 100 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 600 | 198 | 150 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 800 | 264 | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 330 | 250 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1300 | 429 | 325 |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 1600 | 528 | 400 |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 2000 | 660 | 500 |  | 400 |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XI |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19 / III |  |  |  |  |  |