| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy uhelného nádraží do Ostravy střed a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 6 | - 4 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 12 | - 8 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 24 | - 16 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 36 | - 24 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 48 | - 32 | - 24 |  |  |  |
| - 500 |  | - 60 | - 40 | - 30 |  |  |  |
| - 600 |  | - 72 | - 48 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 96 | - 64 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 120 | - 80 | - 60 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 144 | - 96 | - 72 |  |  |  |
| - 1 400 |  | - 168 | - 112 | - 84 |  |  |  |
| - 1 700 |  | - 204 | - 136 | - 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / III |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 4 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy střed do Ostravy Kunčic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 8 | - 5 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 15 | - 10 | - 7 |  |  |  |
| - 150 |  | - 23 | - 15 | - 11 |  |  |  |
| - 200 |  | - 30 | - 20 | - 14 |  |  |  |
| - 250 |  | - 38 | - 25 | - 18 |  |  |  |
| - 300 |  | - 45 | - 30 | - 21 |  |  |  |
| - 400 |  | - 60 | - 40 | - 28 |  |  |  |
| - 500 |  | - 72 | - 50 | - 35 |  |  |  |
| - 600 |  | - 90 | - 60 | - 42 |  |  |  |
| - 800 |  | - 120 | - 80 | - 56 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 150 | - 100 | - 70 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 180 | - 120 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 6 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ostravy Kunčic do Vratimova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 6 | - 4 | - 3 |  |  |  |
| - 100 |  | - 12 | - 8 | - 6 |  |  |  |
| - 200 |  | - 24 | - 16 | - 12 |  |  |  |
| - 300 |  | - 36 | - 24 | - 18 |  |  |  |
| - 400 |  | - 48 | - 32 | - 24 |  |  |  |
| - 500 |  | - 60 | - 40 | - 30 |  |  |  |
| - 600 |  | - 72 | - 48 | - 36 |  |  |  |
| - 800 |  | - 96 | - 64 | - 48 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 120 | - 80 | - 60 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 144 | - 96 | - 72 |  |  |  |
| - 1 400 |  | - 168 | - 112 | - 84 |  |  |  |
| - 1 700 |  | - 204 | - 136 | - 102 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 4 / I |  |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vratimova do Paskova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 7 | - 5 | - 4 |  |  |  |
| - 100 |  | - 13 | - 9 | - 7 |  |  |  |
| - 150 |  | - 20 | - 14 | - 11 |  |  |  |
| - 200 |  | - 26 | - 18 | - 14 |  |  |  |
| - 250 |  | - 33 | - 23 | - 18 |  |  |  |
| - 300 |  | - 39 | - 27 | - 21 |  |  |  |
| - 400 |  | - 52 | - 36 | - 28 |  |  |  |
| - 500 |  | - 65 | - 45 | - 35 |  |  |  |
| - 600 |  | - 78 | - 54 | - 42 |  |  |  |
| - 800 |  | - 104 | - 72 | - 56 |  |  |  |
| - 1 000 |  | - 130 | - 90 | - 70 |  |  |  |
| - 1 200 |  | - 156 | - 108 | - 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 5 / I |  |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Paskova |  |  |  | do: Lískovce u Frýdku |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 |  | 33 |  |  |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 |  | 44 |  |  |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 |  | 66 |  |  |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 |  | 88 |  |  |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 |  | 110 |  |  |  | 80 |  | X |
| 1300 | 208 |  | 143 |  |  |  | 104 |  | X |
| 1600 | 256 |  | 176 |  |  |  | 128 |  | X |
| 2000 | 320 |  | 220 |  |  |  | 160 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / IV-V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7 / I |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Lískovce u Frýdku |  |  |  | do: Frýdku-Místku |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 |  | 33 |  |  |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 |  | 44 |  |  |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 |  | 66 |  |  |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 |  | 88 |  |  |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 |  | 110 |  |  |  | 80 |  | X |
| 1300 | 208 |  | 143 |  |  |  | 104 |  | X |
| 1600 | 256 |  | 176 |  |  |  | 128 |  | X |
| 2000 | 320 |  | 220 |  |  |  | 160 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7 / I |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Frýdku-Místku |  |  |  | do: Bašky |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |
| 100 | 25 |  | 18 |  |  |  | 14 |  |  |
| 200 | 50 |  | 36 |  |  |  | 28 |  |  |
| 300 | 75 |  | 54 |  |  |  | 42 |  |  |
| 400 | 100 |  | 72 |  |  |  | 56 |  |  |
| 600 | 150 |  | 108 |  |  |  | 84 |  |  |
| 800 | 200 |  | 144 |  |  |  | 112 |  |  |
| 1000 | 250 |  | 180 |  |  |  | 140 |  | X |
| 1300 | 325 |  | 234 |  |  |  | 182 |  | X |
| 1600 | 416 |  | 288 |  |  |  | 224 |  | X |
| 2000 | 500 |  | 360 |  |  |  | 280 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 1 / VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13 / I |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Bašky |  |  |  | do: Pržna |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  | X |
| 1300 | 260 |  | 182 |  |  |  | 143 |  | X |
| 1600 | 320 |  | 224 |  |  |  | 176 |  | X |
| 2000 | 400 |  | 280 |  |  |  | 220 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / VI |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10 / I |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Pržna |  |  |  | do: Frýdlantu nad Ostravicí |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  | X |
| 1300 | 260 |  | 182 |  |  |  | 143 |  | X |
| 1600 | 320 |  | 224 |  |  |  | 176 |  | X |
| 2000 | 400 |  | 280 |  |  |  | 220 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / VI |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10 / I |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Frýdlantu nad Ostravicí |  |  |  | do: Kunčic pod Ondřejníkem |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 15 |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |
| 100 | 30 |  | 23 |  |  |  | 18 |  |  |
| 200 | 60 |  | 46 |  |  |  | 36 |  |  |
| 300 | 90 |  | 69 |  |  |  | 54 |  |  |
| 400 | 120 |  | 92 |  |  |  | 72 |  |  |
| 600 | 180 |  | 138 |  |  |  | 108 |  | X |
| 800 | 240 |  | 186 |  |  |  | 144 |  | X |
| 1000 | 300 |  | 230 |  |  |  | 180 |  | X |
| 1300 | 390 |  | 299 |  |  |  | 234 |  | X |
| 1600 | 480 |  | 368 |  |  |  | 288 |  | X |
| 2000 | 600 |  | 460 |  |  |  | 360 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 0 / IX – X |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 17 / II |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Kunčic pod Ondřejníkem |  |  |  | do: Frenštátu pod Radhoštěm |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |
| 100 | 28 |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |
| 200 | 56 |  | 42 |  |  |  | 34 |  |  |
| 300 | 84 |  | 63 |  |  |  | 51 |  |  |
| 400 | 112 |  | 84 |  |  |  | 68 |  |  |
| 600 | 168 |  | 126 |  |  |  | 102 |  | X |
| 800 | 224 |  | 168 |  |  |  | 136 |  | X |
| 1000 | 280 |  | 210 |  |  |  | 170 |  | X |
| 1300 | 364 |  | 273 |  |  |  | 221 |  | X |
| 1600 | 448 |  | 336 |  |  |  | 272 |  | X |
| 2000 | 560 |  | 420 |  |  |  | 340 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 16 / IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 6 / IX-X |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Frenštátu pod Radhoštěm |  |  |  | do: Veřovic |  |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |
| 100 | 28 |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |
| 200 | 56 |  | 42 |  |  |  | 34 |  |  |
| 300 | 84 |  | 63 |  |  |  | 51 |  |  |
| 400 | 112 |  | 84 |  |  |  | 68 |  |  |
| 600 | 168 |  | 126 |  |  |  | 102 |  | X |
| 800 | 224 |  | 168 |  |  |  | 136 |  | X |
| 1000 | 280 |  | 210 |  |  |  | 170 |  | X |
| 1300 | 364 |  | 273 |  |  |  | 221 |  | X |
| 1600 | 448 |  | 336 |  |  |  | 272 |  | X |
| 2000 | 560 |  | 420 |  |  |  | 340 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 16 / IX |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 15 / IX-X |  |  |

| TTP |  | Trať |  |  |  | 302A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží – km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí – km 61,133 |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Veřovic |  |  |  | do: Hostašovic |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  | X |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  | X |
| 1300 | 260 |  | 182 |  |  |  | 143 |  | X |
| 1600 | 320 |  | 224 |  |  |  | 176 |  | X |
| 2000 | 400 |  | 280 |  |  |  | 220 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 10 / II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 1 / VII |  |  |

| Trať: | Ostrava uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží - km 0,000 |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hostašovic do Valašského Meziříčí a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - 50 |  | - 14 | - 10 | - 8 |  |  | X |
| - 100 |  | - 27 | - 20 | - 16 |  |  | X |
| - 150 |  | - 41 | - 30 | - 24 |  |  | X |
| - 200 |  | - 54 | - 40 | - 32 |  |  | X |
| - 250 |  | - 68 | - 50 | - 40 |  |  | X |
| - 300 |  | - 81 | - 60 | - 48 |  |  | X |
| - 350 |  | - 95 | - 70 | - 56 |  |  | X |
| - 400 |  | - 108 | - 80 | - 64 |  |  | X |
| - 450 |  | - 122 | - 90 | - 72 |  |  | X |
| - 500 |  | - 135 | - 100 | - 80 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 15 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 2 / IX |  |  |  |