| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Praha – Libeň |  |  |  |  | Konec trati Praha – Holešovice - Stromovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platí v úseku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje 201 (1), 202 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  |  |  | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‰ |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava ss 3kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC (ČD) D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: síť SRD Kölleda– kanálová skupina 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Praha Libeň | ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ |  | 0,000 = 405,684 404,485 = 0,684 405,185 = 0,000 405,945 = 0,000 |  | 3AH X X X X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-2MS VJ-1MS | ¦¦ |  | 406,477 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-201L T VJ-202L | ¦¦ |  | 406,595 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦¦ |  | 407,635 = 407,674 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201. kolej |  |  |  |  |
|  | ¦¦ |  | 407,809 = 407,856 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202. kolej |  |  |  |  |
| Praha – Masarykovo n. - výhybka č. 107 | ¦¦ |  | 408,732 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praha Masarykovo nádraží | ¦¦ ¦¦ |  | 409,816 = 410,084 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1S VJ-2S | ¦¦ |  | 411,103 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1L VJ-2L | ¦¦ |  | 411,227 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praha Bubny ! | ¦¦ ¦¦ |  | 412,133 = 0,423 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Praha Holešovice | ¦¦ |  | 412,550 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S VJ-2S | ¦¦ |  | 413,046 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1BL VJ-2BL | ¦¦ |  | 413,385 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praha Holešovice – Stromovka |  |  | 413,647 = 5,186 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |