| Trať: | Odbočka Koukolná - Odbočka Závada |  |  |  | TTP: | 301 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Odbočka Koukolná - km 0,000 |  |  | Konec trati: Odbočka Závada - km 1,293 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Petrovic u Karviné do Karviné hl.n.a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 6 | 4 | 3 |  |  | X |
| 100 |  | 11 | 7 | 6 |  |  | X |
| 200 |  | 22 | 14 | 12 |  |  | X |
| 300 |  | 33 | 21 | 18 |  |  | X |
| 400 |  | 44 | 28 | 24 |  |  | X |
| 600 |  | 66 | 42 | 36 |  |  | X |
| 800 |  | 88 | 56 | 48 |  |  | X |
| 1 000 |  | 110 | 70 | 60 |  |  | X |
| 1 300 |  | 143 | 91 | 78 |  |  | X |
| 1 600 |  | 176 | 112 | 96 |  |  | X |
| 2 000 |  | 220 | 140 | 120 |  |  | X |
| 2 400 |  | 264 | 168 | 144 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5/III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/III-IV |  |  |  |