| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 501C | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Česká Třebová vjezdová skupina |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Odb. Parník |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Česká Třebová vjezdová skupina – Odb. Parník (kol. č. 3/100) |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 501C | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Česká Třebová sever |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Odb. Parník |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Česká Třebová sever – Odb. Parník (kol. č. 4) |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Česká Třebová | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se považuje posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodech Osobního nádraží, Odjezdové skupiny, Směrové skupiny, Vjezdové skupiny a posun z těchto skupin do a z obvodu DKV a posun mezi jednotlivými obvody stanice. Stání elektrických lokomotiv v obvodu ŽST Česká Třebová: Je zakázáno zastavení a stání elektrických lokomotiv se zvednutými sběrači v podélném dělení středu nástupišť pod elektrickými děliči na kolejích č.33-51 a kolejích č.7, 9 a 19 až 31, kde je dělení tvořeno souběhem trolejových vodičů od převěsu trakčního vedení v ose podchodu osobního nádraží až k sousedním převěsům směrem na Brno (Olomouc). Z důvodu možnosti propojení různých elektrických sekcí je na všech kolejích žst Česká Třebová odjezdová skupina povoleno stání el. pantografických jednotek pouze s jedním zvednutým sběračem. Jízdy mezi ŽST Č.Třebová a odb. Parník Ve vyjimečných případech je dovoleno vypravit vlak z Č.Třebové odjezd. skupina po třetí trať. koleji na odb. Parník a z odb. Parník po čtvrté trať. koleji do Č.Třebové odjez. skupiny. |  |  |