| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 548 A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Železný Brod |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ### Tanvald |  |
|  | - Směr jízdy z: Železný Brod |  |  | - do: Jesenný |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 16 |  | - 9 |  |  |  | - 6 |  |  |
| - 100 | - 31 |  | - 18 |  |  |  | - 11 |  |  |
| - 200 | - 62 |  | - 36 |  |  |  | - 22 |  |  |
| - 300 | - 93 |  | - 54 |  |  |  | - 33 |  |  |
| - 400 | - 124 |  | - 72 |  |  |  | - 44 |  |  |
| - 600 | - 186 |  | - 108 |  |  |  | - 66 |  |  |
| - 800 | - 248 |  | - 144 |  |  |  | - 88 |  |  |
| - 1000 | - 310 |  | - 180 |  |  |  | - 110 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 2 / VI-VII |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 9 / II |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Jesenný |  | - do: Velké Hamry |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 19 | - 12 |  | - 9 |  |
| - 100 | - 38 | - 24 |  | - 17 |  |
| - 200 | - 76 | - 48 |  | - 34 |  |
| - 300 | - 114 | - 72 |  | - 51 |  |
| - 400 | - 152 | - 96 |  | - 68 |  |
| - 600 | - 228 | - 144 |  | - 102 |  |
| - 800 | - 304 | - 192 |  | - 136 |  |
| - 1000 | - 380 | - 240 |  | - 170 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / IX |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 14 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Velké Hamry |  | - do: Tanvald |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 19 | - 12 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 37 | - 23 |  | - 16 |  |
| - 200 | - 74 | - 46 |  | - 32 |  |
| - 300 | - 111 | - 69 |  | - 48 |  |
| - 400 | - 148 | - 92 |  | - 64 |  |
| - 600 | - 222 | - 138 |  | - 96 |  |
| - 800 | - 296 | - 184 |  | - 128 |  |
| - 1000 | - 370 | - 230 |  | - 160 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / VIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 13 / II |  |