| TTP | Trať |  | 524 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Lysá nad Labem |  | Konec trati: Praha Vysočany |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lysá nad Labem - Čelákovice |  |  |  |  |  |
| 1,786 | L,P |  |  | zábradlí mostu |  |
| 6,330 1.2.kol. | L,P |  |  | ocelová konstrukce mostu |  |
| 6,531 | L,P |  |  | zábradlí podjezdu |  |
| 7,046 | L,P |  |  | zábradlí podchodu |  |
| žst.Čelákovice |  |  |  |  |  |
| 7,808 | L,P |  |  | návěstidlo S3 |  |
| 8,070 až 8,555 mezi 2.a 4.kol. |  |  |  | stožáry osvětlení |  |
| 8,406 kol.č.8 | P |  |  | střecha budovy |  |
| ## kolej č.8 | P |  |  | rampa |  |
| Čelákovice - Mstětice |  |  |  |  |  |
| 9,343 | L,P |  |  | zábradlí mostu (křížení tratě) |  |
| 10,822 | L,P |  |  | zábradlí mostu |  |
| 12,408 | L,P |  |  | zábradlí mostu |  |
| 13,665 | L,P |  |  | zábradlí propustku |  |
| žst.Mstětice |  |  |  |  |  |
| 14,103 až 14,615 mezi 2.a 4.kol. |  |  |  | stožáry osvětlení |  |
| zn.Zeleneč |  |  |  |  |  |
| 16,132 až 16,373 mezi 1.a 2.kol. |  |  |  | zábradlí mezi kolejemi |  |
| # Mstětice – Horní Počernice |  |  |  |  |  |
| 18,686 | L,P |  |  | zábradlí mostu |  |
| 19,503 | L,P |  |  | zábradlí mostu |  |
|  |  |  |  |  | konec ST Nbk |
| Odb.Skály – Praha Vysočany |  |  |  |  |  |
| 23,256 |  | 23,102 |  | most |  |
| 23,524 |  |  |  | most |  |
| 24,052 |  |  | 24,210 | most |  |
| 25,325 |  | 25,160 |  | most |  |
| 25,486 |  |  | 25,640 | zábradlí propustku |  |
| 26,132 |  | 25,975 | 26,290 | most |  |
| 26,611 | L |  |  | most |  |