| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 545A | # X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Děčín východ |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | # Liberec |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |

| Děčín východ - Benešov n.Pl. | C3 | / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benešov n.Pl. - Česká Lípa hl.n. | C3 | / | / | / |  |  |
| Česká Lípa - Žízníkov | C3 | / | / | / | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |
| Žízníkov - Liberec | C2 | / |  |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Děčín východ (obvod horní nádraží) | Lokomotivní vlaky z Děčína hl.n. vedené podle tabulky 5 SJŘ zastaví v ŽST Děčín východ (obvod horní nádraží) před výhybkou č.102 a pokračují v další jízdě posunem podle pokynů dozorce výhybek St.7. |  |  |
| ŽST Děčín východ (obvod dolní nádraží) | V obvodu ŽST Děčín východ (obvod dolní nádraží) je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody železniční stanice |  |  |
| ŽST Česká Lípa hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Nástup samotných nebo spojených hnacích vozidel z PS DKV na vlak v obvodu ŽST Česká Lípa hl.n. je prováděn pravidelně jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na severním a jižním zhlaví. |  | X X X X X |
| ŽST Křižany | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  | X X X X X |
| ŽST Karlov pod Ještědem | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  | X X X X X |
| ŽST Liberec | Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Liberec zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá staniční výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se v obvodu ŽST Liberec uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z / do DKV na vlaky / od vlaků; - pravidelné výměny hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody stanice (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD); - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z a do obvodu hlavního depa a depa ÚTD, popř. opravny vozů; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; - pravidelný posun posunových dílů (ucelených souprav) na / z “čistící koleje ÚTD (kolej 407, 409, 411, 413)” v souladu s předpisem ČD D 2; - pravidelné objíždění hnacích vozidel na vlaky / od vlaků uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1 (za výhybkou 401). Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5 (za výhybkou 116, 120 a 119). Souhlas k posunu bude dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun v obvodu jednotlivých stavědel (vyjma posunu z traťové koleje směr Liberec – Horní Růžodol na koleje nádraží ÚTD, kdy je dáván ze St. 1 a u skupinových seřaďovacích návěstidel v obvodu ŽST a PJ Liberec DKV (hlavní, ÚTD, OV DKV) – Se 2, Se 4, Se 20, Se 27 a Se 200 kde Souhlas k posunu dává příslušný staniční dozorce (signalista) telekomunikačním zařízením (radiovým spojením, rozhlasem) nebo ruční spec. návěstí. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |