| Trať: |  | Přerov - Nedakonice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 305F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati Nedakonice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: č 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  |  |  | 700 / 140 |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  |  | 4 ‰ |  |  |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 4 ‰ |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  |  |  | levostranný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  |  |  | 3 kV ss Přerov - Nedakonice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  |  |  | ČD D2 a Provozní řád CDP Přerov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Sídlo traťového dispečera: |  |  |  |  |  |  |  | CDP Přerov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  | TRS (SRD) CSSK kanál 79(158,200MHz) = náhradní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X X |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  | Přerov os.n. |  |  |  |  |  | 183,453 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přerov pravé předn. |  |  |  |  |  | 182,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přerov levé předn. vj.n. |  |  |  |  |  | 181,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přerov levé předn. odj.n. |  |  |  |  |  | 180,400 |  | 2/3 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 179,845 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ | 7 / 0 |  |  |  |  |  | 179,845 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Horní Moštěnice |  |  |  |  |  | 179,780 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1787, 2-1787 |  |  |  |  |  | 178,758 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1788, 2-1788 |  |  |  |  |  | 178,758 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS | (- / X65) |  |  |  |  |  | 178,530 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| TRS | (X62 / - ) |  |  |  |  |  | 178,350 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| AB | 1-1775, 2-1775 |  |  |  |  |  | 177,484 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1776, 2-1776 |  |  |  |  |  | 177,484 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 176,475 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Říkovice (DO) |  |  |  |  |  | 175,758 |  | x |  |  |  |  |  |  | VZ 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 174,610 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1733, 2-1733 |  |  |  |  |  | 173,329 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1734, 2-1734 |  |  |  |  |  | 173,329 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IH | (IHL, IHO, IPK) |  |  |  |  |  | 173,005 |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 traťová kolej |  |  |  |
| z | Břest |  |  |  |  |  | 172,410 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1717, 2-1717 |  |  |  |  |  | 171,800 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1718, 2-1718 |  |  |  |  |  | 171,800 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1703, 2-1703 |  |  |  |  |  | 170,440 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1704, 2-1704 |  |  |  |  |  | 170,440 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 169,305 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Hulín (DO) |  |  |  |  |  | 168,512= =16,739 |  | x x |  |  |  | ¯2,4 |  |  | VZ 1, 2, 3, 6 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 167,165 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1667, 2-1667 |  |  |  |  |  | 166,802 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1657, 2-1657 |  |  |  |  |  | 165,770 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1658, 2-1658 |  |  |  |  |  | 165,770 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Záhlinice |  |  |  |  |  | 165,535 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1647, 2-1647 |  |  |  |  |  | 164,613 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1646, 2-1646 |  |  |  |  |  | 164,613 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1637, 2-1637 |  |  |  |  |  | 163,612 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1636, 2-1636 |  |  |  |  |  | 163,612 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1626, 2-1626 |  |  |  |  |  | 162,585 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 162,120 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tlumačov (DO) |  |  |  |  |  | 161,141 |  | x |  |  |  |  |  |  | VZ 1, 2, 3, 4, 101 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 160,320 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1597, 2-1597 |  |  |  |  |  | 159,691 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 2-1587, 2-1586 |  |  |  |  |  | 158,610 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1587, 1-1586 |  |  |  |  |  | 158,550 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1575, 2-1575 |  |  |  |  |  | 157,548 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1574, 2-1574 |  |  |  |  |  | 157,548 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1564, 2-1564 |  |  |  |  |  | 156,457 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 155,980 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otrokovice (DO) |  |  |  |  |  | 154,942 = = -0,014 |  | x x |  |  |  | ¯3,2 |  |  | VZ 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 153,654 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1531, 2-1531 |  |  |  |  |  | 153,176 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1524, 2-1524 |  |  |  |  |  | 152,426 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1519, 2-1519 |  |  |  |  |  | 151,978 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1510, 2-1510 |  |  |  |  |  | 150,875 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 150,420 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajedla (DO) |  |  |  |  |  | 149,500 |  | x |  |  |  |  |  |  | VZ 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 148,315 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1479, 2-1479 |  |  |  |  |  | 147,836 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Spytihněv |  |  |  |  |  | 147,039 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1466, 2-1466 |  |  |  |  |  | 146,614 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1461, 2-1461 |  |  |  |  |  | 146,028 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1450, 2-1450 |  |  |  |  |  | 144,935 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 144,238 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huštěnovice (DO) |  |  |  |  |  | 143,275 |  | x |  |  |  | 2,5 |  |  | VZ 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 142,263 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1413, 2-1413 |  |  |  |  |  | 141,251 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1412, 2-1412 |  |  |  |  |  | 141,251 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1403, 2-1403 |  |  |  |  |  | 140,251 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1402, 2-1402 |  |  |  |  |  | 140,251 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 139,246 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staré Město u U.H. (DO) |  |  |  |  |  | 138,015 = =7,065 |  | x x |  |  |  | ¯4,0 |  |  | VZ 1, 2, 3, 4, 6, 101, 102 |  |  |  |
| T VJ | 1S, 2S |  |  |  |  |  | 136,130 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1351, 2-1351 |  |  |  |  |  | 135,120 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1352, 2-1352 |  |  |  |  |  | 135,120 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Kostelany nad Moravou |  |  |  |  |  | 134,647 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1341, 2-1341 |  |  |  |  |  | 134,100 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 1-1340, 2-1340 |  |  |  |  |  | 134,100 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | 1L, 2L |  |  |  |  |  | 133,014 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nedakonice (DO) |  |  |  |  |  | 132,005 |  | x |  |  |  |  |  |  | VZ 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  |